UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI

Faculté des Sciences Informatiques — Département Génie Logiciel

CAHIER DES CHARGES Système de Supervision Intelligente du Réseau Électrique Basse Tension — Lubumbashi Version 1.0 — Prototype Fonctionnel

| Groupe | Groupe 12 — Génie Logiciel & MSI |
| --- | --- |
| Institution | Université Don Bosco de Lubumbashi (UDBL) |
| Année | 2025 — 2026 |
| Version | 1.0 — Prototype de soutenance |
| Date | Juin 2026 |
| Destinataire | Agent IA chargé du développement |

Membres : M1 Christian MWAPE · M2 David MWEHU · M3 Nickson HERADI · M4 Emmanuel TSHIYENA · M5 Blandine TSHABU · M6 Eliab MAMBWE · M7 Narcia KASONGO

# 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

## 1.1 Problème observé

Le réseau électrique basse tension de Lubumbashi présente une opacité structurelle critique : les poteaux transportent simultanément des câbles de moyenne tension (alimentant les cabines) et des câbles basse tension (redistribuant le courant). Les foyers se connectent directement sur ces poteaux, parfois une dizaine sur un seul point, sans compteur ni disjoncteur individuel.

Conséquences directes mesurées : • Tensions chutant à 70V au lieu de 220V nominaux • Pannes localisées uniquement après signalement humain • Pertes non-techniques estimées à 30–45% de l'énergie distribuée • Aucune visibilité en temps réel pour l'opérateur SNEL

## 1.2 Objectif du prototype

Développer un prototype fonctionnel démontrable lors d'une soutenance académique, composé d'un nœud de mesure physique (Arduino UNO + composants disponibles) et d'un système logiciel complet (gateway + backend API + dashboard web) communiquant en temps réel.

Contrainte matérielle principale : Le prototype utilise EXCLUSIVEMENT le matériel disponible dans le kit Arduino UNO existant. Les capteurs réels (SCT-013, ZMPT101B) non encore reçus sont REMPLACÉS par des composants de simulation : potentiomètre 10K (simule la tension) et photorésistance LDR (simule la charge/courant). Le système doit être transparent à ce changement — le logiciel ne doit pas distinguer données simulées et données réelles.

# 2. MATÉRIEL DISPONIBLE — INVENTAIRE COMPLET

## 2.1 Composants utilisés dans le prototype

| Pin | Composant | Rôle simulé | Rôle réel (futur) |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Potentiomètre 10K | Simule tension 0–250V | Sera remplacé par ZMPT101B |
| A1 | Photorésistance LDR + R 10K | Simule courant / charge | Sera remplacé par SCT-013 |
| A2 | LM35 | Température du boîtier | Identique (inchangé) |
| D2 | Relais 5V | Délestage commandé | Identique (inchangé) |
| D3 | LED Verte | Indicateur NORMAL | Identique |
| D4 | LED Jaune | Indicateur ALERTE | Identique |
| D5 | LED Rouge | Indicateur CRITIQUE | Identique |
| D6 | Buzzer actif | Alarme sonore anomalie | Identique |
| D7–D12 | LCD 1602 (mode 4 bits) | Affichage local données | Identique |
| USB | Câble USB → PC | Communication Serial JSON | Remplacé par LoRa SX1276 |

## 2.2 Logique de simulation

Le potentiomètre est tourné manuellement pour faire varier la tension simulée entre 0 et 250V. La photorésistance varie selon la lumière ambiante pour simuler une charge variable. Ces deux entrées analogiques sont lues par l'Arduino, convertis en valeurs physiques (Volts, Ampères) et envoyés au PC via Serial JSON.

| Capteur | Valeur ADC (0–1023) | Formule conversion | Plage résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Potentiomètre → Tension | adc_pot (0–1023) | tension = (adc / 1023.0) × 250.0 | 0 – 250 V |
| LDR → Courant | adc_ldr (0–1023) | courant = (adc / 1023.0) × 100.0 | 0 – 100 A |
| LM35 → Température | adc_lm35 (0–1023) | temp = (adc × 5.0 / 1023.0) × 100.0 | 0 – 100 °C |

# 3. ARCHITECTURE SYSTÈME COMPLÈTE

## 3.1 Vue d'ensemble

Le système est composé de quatre couches communicantes. L'agent IA doit implémenter l'intégralité de ces couches de manière cohérente.

| Couche | Composant | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 — Terrain | Arduino UNO + composants kit | Mesure (simulée), affichage LCD, indicateurs, délestage |
| 2 — Gateway | Script Python (PC) | Lit Serial JSON, publie sur MQTT Mosquitto local |
| 3 — Backend | FastAPI + SQLite + WebSocket | API REST, stockage mesures, détection anomalies, diffusion WS |
| 4 — Frontend | React.js + Leaflet + Chart.js | Dashboard temps réel, carte, graphiques, délestage |

## 3.2 Format de communication Serial (Arduino → PC)

L'Arduino envoie une ligne JSON par mesure sur le port Serial (9600 baud). La gateway Python lit cette ligne et publie sur le topic MQTT correspondant.

Format JSON exact attendu sur Serial : {"id":"NODE_LUB_001","tension":213.5,"courant":42.3,"puissance":9031.1,"charge":42.3,"temperature":34.2,"statut":"NORMAL"}

## 3.3 Topics MQTT

| Topic | Direction | Contenu |
| --- | --- | --- |
| supervision/noeuds/{node_id} | Arduino → API | Mesures JSON temps réel |
| supervision/commandes/{node_id} | API → Arduino | Commande délestage JSON |
| supervision/status/{node_id} | Arduino → API | Statut connexion nœud |

# 4. SPÉCIFICATIONS — CODE ARDUINO UNO

## 4.1 Branchements exacts

| Pin Arduino | Composant | Connexion | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Potentiomètre 10K (pin centrale) | Signal | Pins latérales → 5V et GND |
| A1 | LDR + Résistance 10K (diviseur) | Signal | LDR → 5V, R10K → GND, nœud → A1 |
| A2 | LM35 (pin centrale) | OUT | Pin gauche → 5V, pin droite → GND |
| D2 | Relais 5V (IN) | Commande | VCC → 5V, GND → GND |
| D3 | LED Verte + R 220Ω | Anode | Cathode → GND |
| D4 | LED Jaune + R 220Ω | Anode | Cathode → GND |
| D5 | LED Rouge + R 220Ω | Anode | Cathode → GND |
| D6 | Buzzer actif (+) | Signal | (-) → GND |
| D7 | LCD RS | — | LCD: VDD→5V, VSS→GND, A→5V, K→GND, VO→GND |
| D8 | LCD EN | — | Mode 4 bits |
| D9–D12 | LCD D4–D7 | — | Données 4 bits |

## 4.2 Comportement requis du firmware

### 4.2.1 Lecture des capteurs

- Lire A0 (potentiomètre) toutes les 2 secondes → convertir en tension (0–250V)

- Lire A1 (LDR) toutes les 2 secondes → convertir en courant (0–100A)

- Lire A2 (LM35) → convertir en degrés Celsius

- Calculer : puissance = tension × courant, charge = (courant / 100.0) × 100.0

### 4.2.2 Logique de détection d'anomalie

| Condition | Statut JSON | LEDs | Buzzer / Relais |
| --- | --- | --- | --- |
| tension > 180V ET charge < 85% | NORMAL | Verte allumée | OFF / OFF |
| tension < 180V OU charge > 85% | ALERTE | Jaune allumée | OFF / OFF |
| tension < 150V ET charge > 90% | SURCHARGE_CRITIQUE | Rouge allumée | ON / OFF |
| tension < 10V | PANNE | Rouge clignotante | ON / ON (relais ouvert) |

### 4.2.3 Affichage LCD 1602

- Ligne 1 : "V:XXX.XV I:XX.XA" (tension et courant)

- Ligne 2 : "[STATUT] XX.XkW" (statut + puissance en kW)

- Rafraîchir l'écran à chaque nouvelle mesure

- En cas de commande délestage reçue : afficher "DELESTAGE ACTIF" sur les 2 lignes

### 4.2.4 Communication Serial

- Émettre un objet JSON valide sur Serial (9600 baud) à chaque mesure

- Format strict : une seule ligne, pas d'espaces parasites, terminée par \n

- Écouter les commandes entrantes sur Serial (format JSON) et réagir

Format commande délestage reçue par Arduino : {"cmd":"DELESTAGE","id_noeud":"NODE_LUB_001","type":"Ouverture"} → Réponse attendue : {"ack":"RELAIS_OUVERT","id":"NODE_LUB_001"}

# 5. SPÉCIFICATIONS — GATEWAY PYTHON

## 5.1 Fonctionnement général

La gateway est un script Python qui tourne sur le PC Ubuntu. Elle fait le pont entre le port Serial de l'Arduino et le broker MQTT Mosquitto local.

## 5.2 Comportement requis

- Détecter automatiquement le port Serial de l'Arduino (ex: /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0)

- Lire les lignes JSON émises par l'Arduino sur Serial (9600 baud)

- Parser chaque ligne JSON reçue

- Publier sur le topic MQTT : supervision/noeuds/{id_noeud}

- S'abonner à supervision/commandes/# pour recevoir les ordres de délestage

- Relayer les commandes de délestage vers l'Arduino via Serial

- En cas d'absence d'Arduino : activer le mode simulation automatiquement

- Mode simulation : publier des données aléatoires réalistes toutes les 3 secondes pour tous les nœuds de la base de données

## 5.3 Mode simulation (sans Arduino)

Quand aucun port Serial n'est détecté, la gateway génère des données simulées pour 6 nœuds fictifs avec les caractéristiques suivantes :

| Nœud ID | Tension base | Charge base | Comportement |
| --- | --- | --- | --- |
| D1_P1 | 215V | 40% | Stable — variation ±8V |
| D1_P2 | 210V | 45% | Stable |
| D2_P1 | 175V | 78% | Alerte — dégradation lente |
| D2_P2 | 162V | 82% | Alerte — dégradation lente |
| D3_P1 | 90V | 94% | Critique — tension décroissante |
| D3_P2 | 0V | 0% | Panne — nœud hors ligne |

# 6. SPÉCIFICATIONS — BACKEND API (FastAPI + Python)

## 6.1 Technologies obligatoires

- Framework : FastAPI (Python 3.10+)

- Base de données : SQLite (fichier local supervision.db)

- MQTT : paho-mqtt (abonnement au broker Mosquitto local)

- Temps réel : WebSocket natif FastAPI

- Port d'écoute : 8000

## 6.2 Schéma de base de données

| Table | Colonnes principales | Description |
| --- | --- | --- |
| noeud | id, nom, adresse, lat, lng, depart, statut | Nœuds de mesure déployés |
| mesure | id, id_noeud, tension, courant, puissance, charge, temperature, statut, horodatage | Mesures enregistrées |
| anomalie | id, id_noeud, type, niveau, description, date_detection, statut | Anomalies détectées |
| commande_delestage | id, id_noeud, type, motif, statut, date_commande | Historique des délestages |

## 6.3 Endpoints API obligatoires

| Méthode | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/noeuds | Liste tous les nœuds avec dernière mesure |
| GET | /api/noeuds/{id} | Détail complet d'un nœud + historique |
| GET | /api/mesures/historique/{id}?limit=N | Historique des N dernières mesures |
| GET | /api/anomalies?statut=Active | Liste des anomalies actives |
| POST | /api/commandes/delestage | Commander ouverture/fermeture relais |
| GET | /api/stats/resume | Résumé global (nœuds, tension moy, anomalies) |
| POST | /api/simulation/start | Démarrer la simulation interne |
| WS | /ws | WebSocket — diffusion temps réel |

## 6.4 Logique de détection d'anomalies (côté serveur)

À chaque mesure reçue via MQTT, le backend applique les règles suivantes et crée une entrée dans la table anomalie si nécessaire :

- tension < 10V → type PANNE, niveau Critique

- tension < 150V ET charge > 90% → type SURCHARGE_CRITIQUE, niveau Critique

- tension < 180V → type CHUTE_TENSION, niveau Avertissement

- charge > 85% → type SURCHARGE, niveau Avertissement

- Nœud sans mesure depuis plus de 60 secondes → type PERTE_SIGNAL, niveau Critique

Le WebSocket doit diffuser en temps réel chaque nouvelle mesure à tous les clients connectés au format : {"type": "mesure", "data": {...}}

# 7. SPÉCIFICATIONS — FRONTEND REACT

## 7.1 Technologies obligatoires

- Framework : React 18 (Create React App ou Vite)

- Carte : React-Leaflet + OpenStreetMap (centré sur Lubumbashi, zoom 15)

- Graphiques : Chart.js + react-chartjs-2

- HTTP : axios

- Temps réel : WebSocket natif (connexion vers ws://localhost:8000/ws)

- Port : 3000

- Proxy vers backend : http://localhost:8000

## 7.2 Composants obligatoires

### 7.2.1 Topbar

- Logo + titre "Supervision BT — Lubumbashi"

- Badge WebSocket ("En direct" vert / "Reconnexion" orange)

- Horloge temps réel (heure locale)

- Bouton "Démarrer simulation" (appelle POST /api/simulation/start)

### 7.2.2 Métriques (4 cartes en ligne)

- Nœuds actifs / total (vert si 100%, orange sinon)

- Tension moyenne en V (vert > 200V, orange 180–200V, rouge < 180V)

- Anomalies actives (rouge si > 0, vert si 0)

- Charge réseau moyenne en % (rouge > 85%, orange 70–85%, vert < 70%)

### 7.2.3 Carte Leaflet

- Afficher tous les nœuds comme CircleMarker colorés selon leur statut

- NORMAL → cercle vert (#1D9E75), ALERTE → jaune (#EF9F27), CRITIQUE → rouge (#E24B4A), PANNE → gris

- Nœuds en CRITIQUE ou PANNE : cercle plus grand (rayon 14 vs 10)

- Clic sur un nœud → ouvre le panneau de détail

- Popup au survol : nom, adresse, tension, statut

- Mise à jour automatique des couleurs à chaque message WebSocket

### 7.2.4 Panneau de détail du nœud

- Apparaît sous la carte au clic sur un nœud

- Affiche : nom, adresse, badge statut, tension, courant, puissance, température

- Barre de progression charge réseau (colorée selon seuil)

- Bouton "Délester ce nœud" (rouge) visible uniquement si statut CRITIQUE ou PANNE

- Bouton "Rétablir" (secondaire) toujours visible

- Bouton "Fermer" pour masquer le panneau

- Graphique Chart.js tension + courant sur les 30 dernières mesures (double axe Y)

### 7.2.5 Panneau droit

- Liste scrollable de tous les nœuds avec : point coloré, nom, adresse, tension live, courant live

- Nœud sélectionné mis en surbrillance (bordure verte)

- Section alertes actives avec code couleur (rouge = critique, jaune = avertissement)

- Chaque alerte affiche : nœud concerné, type, description, heure

## 7.3 Comportement temps réel obligatoire

- Connexion WebSocket au démarrage de l'app

- Reconnexion automatique toutes les 3 secondes si déconnexion

- Chaque message {type: "mesure", data: {...}} met à jour immédiatement le nœud concerné

- Les couleurs de la carte, les métriques et la liste des nœuds se mettent à jour sans rechargement

- Rafraîchissement API complet (GET /api/noeuds + /api/stats/resume) toutes les 10 secondes

# 8. SCÉNARIO DE DÉMONSTRATION — SOUTENANCE

Le jury doit voir les 4 démonstrations suivantes s'enchaîner naturellement en moins de 5 minutes.

| # | Action | Ce que le jury voit | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tourner le potentiomètre (tension normale) | LCD affiche ~213V, LED verte, dashboard vert | Statut NORMAL affiché partout |
| 2 | Baisser le potentiomètre (tension < 180V) | LCD change, LED jaune, nœud orange sur carte | Alerte créée, dashboard mis à jour |
| 3 | Couvrir LDR + baisser tension (surcharge critique) | Buzzer sonne, LED rouge, alerte rouge dashboard | SURCHARGE_CRITIQUE détectée |
| 4 | Cliquer "Délester" sur dashboard | Relais clique, LCD = DELESTAGE ACTIF, LED rouge | Chaîne complète bout-en-bout visible |

Note importante pour l'agent IA : Le système doit fonctionner en mode simulation SANS Arduino (pour les tests de développement) ET en mode réel AVEC Arduino branché en USB. La détection du mode doit être automatique : si /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0 est disponible → mode réel, sinon → mode simulation. L'interface utilisateur doit afficher clairement le mode actif.

# 9. DÉPLOIEMENT — UBUNTU

## 9.1 Dépendances système à installer

- Python 3.10+ avec pip

- Node.js 18+ avec npm

- Mosquitto MQTT broker

- Bibliothèques Python : fastapi, uvicorn, paho-mqtt, pyserial, websockets

- Bibliothèques Node : react, react-leaflet, chart.js, axios, leaflet

## 9.2 Commandes de démarrage

Ordre de démarrage obligatoire : 1. sudo systemctl start mosquitto 2. cd backend && source venv/bin/activate && uvicorn main:app --port 8000 3. cd gateway && python3 gateway.py 4. cd frontend && npm start → Dashboard accessible sur http://localhost:3000

## 9.3 Variables d'environnement

| Variable | Valeur par défaut | Description |
| --- | --- | --- |
| SERIAL_PORT | /dev/ttyUSB0 | Port série Arduino |
| SIMULATE | true | Forcer le mode simulation |
| MQTT_BROKER | localhost | Adresse du broker MQTT |
| MQTT_PORT | 1883 | Port MQTT |
| API_PORT | 8000 | Port du backend FastAPI |

# 10. CRITÈRES DE VALIDATION

Le prototype est considéré comme fonctionnel si et seulement si TOUS les critères suivants sont satisfaits :

| # | Critère | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Arduino envoie JSON valide sur Serial toutes les 2 secondes | Critique | À valider |
| C2 | Gateway reçoit le JSON et publie sur MQTT | Critique | À valider |
| C3 | Backend API reçoit les mesures MQTT et les stocke en SQLite | Critique | À valider |
| C4 | WebSocket diffuse les mesures au frontend en < 1 seconde | Critique | À valider |
| C5 | Dashboard React affiche les nœuds sur la carte Leaflet | Critique | À valider |
| C6 | Couleurs de la carte se mettent à jour selon le statut | Critique | À valider |
| C7 | Anomalie détectée et créée en base quand seuils dépassés | Important | À valider |
| C8 | Commande délestage depuis dashboard → relais Arduino s'active | Important | À valider |
| C9 | Mode simulation fonctionne sans Arduino branché | Important | À valider |
| C10 | LCD affiche tension, courant et statut correctement | Secondaire | À valider |

Supervision BT Lubumbashi — Cahier des charges v1.0 Groupe 12 · Génie Logiciel · UDBL 2025/2026 · Document destiné à un agent IA pour implémentation