SuperVolt

Catalogue technique — Technologie SuperVolt

Supervision intelligente du réseau BT
Prototype SCADA académique

| Projet | SuperVolt |
| --- | --- |
| Institution | Université Don Bosco de Lubumbashi |
| Groupe | Groupe 12 — UDBL |
| Usage | Catalogue technique et visuel du prototype |
| Base officielle | NODE_LUB_001, Arduino UNO, MQTT, FastAPI, SQLite, WebSocket, React Leaflet |

# 1. Présentation rapide

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Que fait SuperVolt ? | Il supervise des mesures basse tension simulées, affiche des anomalies et démontre une commande relais. |
| Que supervise-t-il ? | Un nœud réel NODE_LUB_001 et une Vision ville simulée avec cabines, départs BT et poteaux. |
| Que ne supervise-t-il pas ? | Il ne surveille pas les maisons individuellement et ne constitue pas un compteur intelligent complet. |

# 2. Principe de fonctionnement

| Mesurer | Transmettre | Analyser | Visualiser | Commander |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 tension, A1 intensité | USB série, gateway, MQTT | FastAPI et règles simples | Dashboard React Leaflet | Relais D2 |

# 3. Architecture technique illustrée

Chaîne technique officielle :

| Arduino | Gateway | MQTT | Backend | SQLite | WebSocket | Dashboard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| capteurs + relais | Python | messages | FastAPI | stockage | temps réel | React + Leaflet |

# 4. Fiche technique du nœud NODE_LUB_001

| Composant | Raccordement | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Arduino UNO | USB série vers PC | Carte de prototypage et acquisition. |
| Potentiomètre | A0 | Simulation de la tension. |
| Photorésistance | A1 | Simulation de l’intensité ou de la charge. |
| Relais | D2 | Démonstration délestage/rétablissement. |
| JSON envoyé | Liaison série | Transport des valeurs vers la gateway. |

Exemple de JSON {"node_id":"NODE_LUB_001","voltage":225,"current":42,"relay_state":"closed"}

# 5. Fiche Gateway Python

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| Lecture série | Lit les messages envoyés par l’Arduino UNO. |
| Décodage JSON | Transforme la chaîne reçue en données exploitables. |
| Publication MQTT | Publie les mesures vers le broker MQTT. |
| Mode simulation | Permet une démonstration sans Arduino, en l’indiquant clairement. |

# 6. Fiche Backend FastAPI

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| Réception MQTT | Centralise les mesures provenant de la gateway. |
| Routes API | Expose les données nécessaires au frontend. |
| WebSocket | Diffuse les mises à jour vers le dashboard. |
| SQLite | Stocke les mesures et états utiles au prototype. |
| Détection anomalies | Identifie chute de tension, surcharge simulée ou perte de communication selon les règles du prototype. |

# 7. Fiche Dashboard React

| Fonction | Utilité |
| --- | --- |
| Carte Leaflet | Localise les nœuds, cabines et poteaux simulés. |
| Télémesures | Affiche tension, intensité simulée, état et dernière mise à jour. |
| Alarmes | Signale les états Normal, Attention, Critique ou Panne. |
| Journal SCADA | Trace les événements et actions opérateur. |
| Commandes | Boutons Délester et Rétablir pour le nœud actionnable. |
| Demo soutenance | Mode simple centré sur NODE_LUB_001. |
| Vision ville | Projection simulée multi-cabines et multi-poteaux. |

# 8. États supervisés

| État | Couleur | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Normal | Vert | Valeur dans une plage acceptable. |
| Attention | Orange | Situation à surveiller ou à diagnostiquer. |
| Critique | Rouge | Anomalie importante nécessitant une action. |
| Panne | Rouge / sombre | Perte ou défaut majeur de fonctionnement. |

# 9. Données manipulées

| Donnée | Origine | Usage |
| --- | --- | --- |
| Tension | Potentiomètre A0 | Détection de chute de tension. |
| Courant / charge | Photorésistance A1 ou simulation Vision ville | Indicateur de charge ou surcharge simulée. |
| Température | Simulation Vision ville | Indicateur d’échauffement simulé. |
| État relais | Arduino D2 | Suivi délestage/rétablissement. |
| Horodatage | Backend | Historique des mesures et événements. |
| ID nœud | Arduino / backend | Identification de la source. |
| Anomalies | Backend / frontend | Signalement opérateur. |
| Événements SCADA | Dashboard / backend | Journal des actions et alertes. |

# 10. Vision ville

| Objet | Description |
| --- | --- |
| Cabine | Point de distribution simulé avec état global et charge. |
| Départ BT | Ligne basse tension rattachée à une cabine, quatre départs par cabine dans le modèle. |
| Poteau | Point stratégique supervisé avec tension simulée. |
| Profil de chute de tension | Exemple : Cabine 230 V → P1 225 V → P2 220 V → P3 212 V. |
| Déséquilibre L1/L2/L3 | Indicateur simulé pour recommander la phase la moins chargée. |
| Recommandation | Propose une phase moins chargée pour de nouveaux raccordements dans la projection. |

# 11. Scénario de démonstration

Brancher l’Arduino UNO avec potentiomètre, photorésistance et relais.

Lancer le broker MQTT.

Lancer le backend FastAPI.

Lancer la gateway Python.

Lancer le frontend React.

Ouvrir le mode Demo soutenance.

Tourner le potentiomètre pour faire varier la tension.

Modifier l’éclairage de la photorésistance pour simuler l’intensité ou la charge.

Observer la mesure, l’état et le journal SCADA.

Cliquer sur Délester et observer le relais ainsi que le journal.

Cliquer sur Rétablir.

Passer en Vision ville et expliquer la projection réseau.

# 12. Limites techniques

| Limite | Explication soutenance |
| --- | --- |
| Un seul nœud réel | NODE_LUB_001 est le seul nœud matériel démontré. |
| Tension simulée | Le potentiomètre remplace une mesure électrique réelle. |
| Intensité simulée | La photorésistance sert d’indicateur expérimental de charge. |
| Vision ville simulée | Les cabines, départs et poteaux multiples sont une projection. |
| Pas de maisons individuelles | Le système cible le réseau BT, pas les appareils domestiques. |
| Pas de GPS permanent | La localisation serait saisie à l’installation dans une version cible. |
| Pas de déploiement industriel | Le prototype reste académique et doit être certifié avant terrain réel. |

# 13. Évolution technique cible

Capteurs industriels de tension, courant et température.

ESP32 ou matériel industriel certifié si le contexte l’exige.

Communication longue portée adaptée au terrain.

Base de données serveur pour l’historique multi-boîtiers.

Authentification et rôles opérateur.

Journal SCADA persistant et auditable.

Supervision multi-boîtiers après validation sécurité.