# 1. Introduction générale

L’énergie électrique occupe une place essentielle dans le fonctionnement des villes modernes. Elle alimente les ménages, les écoles, les hôpitaux, les commerces, les ateliers et les petites industries. Dans une ville comme Lubumbashi, où les besoins en électricité augmentent avec l’urbanisation et le développement des activités économiques, la qualité de la distribution électrique devient un enjeu majeur.

Le réseau électrique basse tension constitue la dernière partie de la chaîne de distribution. C’est à ce niveau que l’énergie issue des cabines de transformation est acheminée vers les abonnés à travers les départs basse tension, les lignes et les poteaux électriques. Pourtant, cette partie du réseau reste souvent difficile à observer en temps réel. Les chutes de tension, les surcharges, les coupures, les déséquilibres de phase ou les échauffements peuvent apparaître sans être immédiatement détectés par l’exploitant. Dans plusieurs cas, l’intervention ne commence qu’après une plainte des abonnés ou un déplacement manuel des techniciens sur le terrain.

Cette absence de visibilité rend l’exploitation du réseau plus complexe. Lorsqu’une anomalie apparaît, il devient difficile de savoir rapidement quelle cabine, quel départ basse tension ou quelle zone du réseau est concerné. Les techniciens doivent alors effectuer des recherches sur le terrain, ce qui augmente le temps de diagnostic et retarde la résolution du problème. Cette situation montre l’importance de mettre en place des outils capables de collecter, transmettre et visualiser les informations électriques de manière plus rapide et plus organisée.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet SuperVolt, intitulé : Supervision intelligente du réseau électrique basse tension : cas du réseau de distribution urbaine de Lubumbashi. Ce projet vise à proposer un prototype de système de supervision permettant de suivre l’état d’un réseau basse tension à partir de données collectées sur le terrain. L’idée principale est de rendre le réseau plus visible pour l’opérateur, en associant les mesures électriques à une interface de supervision claire et exploitable.

Le prototype réalisé repose sur un nœud matériel réel appelé NODE_LUB_001. Ce nœud utilise une carte Arduino UNO, un potentiomètre pour simuler la tension, une photoresistance pour simuler l’intensité ou la charge, ainsi qu’un relais permettant de démontrer une action de délestage et de rétablissement. Les données produites sont transmises vers une passerelle logicielle, puis vers un backend chargé de les stocker, de les analyser et de les diffuser vers un tableau de bord web.

L’architecture générale du système suit une logique de supervision de type SCADA simplifiée. Elle comprend une partie terrain, une passerelle de communication, un serveur backend, une base de données locale et une interface web de supervision. Le tableau de bord permet d’afficher les télémesures, les anomalies, le journal des événements et l’état du nœud supervisé. Il permet également d’envoyer une commande de délestage ou de rétablissement vers le relais du prototype.

En plus du prototype réel, le projet propose une Vision ville. Cette partie est une projection simulée permettant d’expliquer comment le système pourrait évoluer vers une supervision plus large, avec plusieurs cabines, plusieurs départs basse tension et plusieurs poteaux stratégiques. Cette projection permet de montrer des fonctionnalités importantes comme la visualisation des chutes de tension le long d’un départ BT, le suivi de l’équilibre des phases et l’affichage des zones critiques sur une carte.

Il est important de préciser que ce projet ne prétend pas remplacer les compteurs intelligents ni surveiller chaque maison individuellement. Le système proposé se concentre plutôt sur la supervision des ouvrages importants du réseau basse tension : les cabines, les départs BT et les poteaux stratégiques. Il s’agit donc d’un prototype académique destiné à démontrer une chaîne fonctionnelle complète : mesure, transmission, stockage, analyse, visualisation et commande.

Ainsi, SuperVolt constitue une base technique pour réfléchir à une meilleure supervision du réseau basse tension à Lubumbashi. Même si le prototype reste limité, il montre qu’il est possible de concevoir une solution locale, évolutive et adaptée au contexte, capable d’aider l’exploitant à mieux observer le réseau, détecter les anomalies et prendre des décisions plus rapidement.

# 2. Contexte et problématique

## 2.1. Contexte général

La distribution de l’énergie électrique en basse tension représente une étape essentielle dans l’alimentation des abonnés. Après la transformation de l’énergie au niveau des cabines électriques, le courant est distribué vers les quartiers à travers les départs basse tension, les lignes, les poteaux et les différents branchements. Cette partie du réseau est directement liée à la qualité du service reçu par les ménages, les commerces, les écoles, les ateliers et les petites unités de production.

Dans le contexte urbain de Lubumbashi, le réseau basse tension est fortement sollicité. L’augmentation de la population, le développement des activités économiques et la multiplication des branchements rendent l’exploitation du réseau plus complexe. Sur le terrain, plusieurs zones connaissent des problèmes récurrents tels que les chutes de tension, les surcharges, les coupures fréquentes ou encore les déséquilibres entre phases. Ces phénomènes peuvent réduire la qualité de l’énergie fournie et provoquer des perturbations pour les abonnés.

Le réseau basse tension présente aussi une difficulté particulière : il est souvent peu instrumenté. Autrement dit, l’exploitant ne dispose pas toujours de mesures en temps réel sur l’état des cabines, des départs BT ou des poteaux stratégiques. Lorsqu’une anomalie apparaît sur une ligne, il n’est pas toujours possible de savoir immédiatement où se situe le problème, quelle phase est concernée ou quelle partie du réseau est la plus sollicitée.

Cette situation oblige souvent les techniciens à intervenir de manière réactive. Dans plusieurs cas, l’intervention commence après une plainte des abonnés ou après la constatation d’une panne visible. Le diagnostic demande alors un déplacement sur le terrain, des vérifications manuelles et parfois plusieurs essais avant d’identifier l’origine exacte du problème. Ce mode de fonctionnement augmente le temps de traitement des incidents et complique la planification de la maintenance.

## 2.2. Problèmes observés

Le premier problème est le manque de visibilité sur l’état réel du réseau basse tension. Sans télémesure, l’exploitant ne peut pas suivre facilement l’évolution de la tension, de la charge ou de l’état des différents départs BT. Une chute de tension peut donc apparaître progressivement sans être détectée immédiatement.

Le deuxième problème est la localisation lente des anomalies. Lorsqu’un défaut se produit, il est difficile de savoir rapidement s’il provient d’une cabine, d’un départ BT, d’un poteau ou d’une portion de ligne. Les techniciens doivent souvent se déplacer physiquement pour effectuer des contrôles, ce qui ralentit l’intervention.

Le troisième problème concerne les surcharges et les déséquilibres de phase. Dans un réseau triphasé, une mauvaise répartition des charges entre les phases peut provoquer une chute de tension sur une phase, un échauffement des conducteurs ou une sollicitation excessive du neutre. Sans outil de suivi, ces déséquilibres peuvent rester invisibles jusqu’à l’apparition d’un incident.

Le quatrième problème est l’absence d’historique exploitable. Lorsqu’une anomalie se répète dans une même zone, il est important de pouvoir consulter les mesures passées, les alertes et les événements associés. Sans journal ou base de données, il devient difficile d’analyser les causes répétitives et de prendre des décisions techniques fondées sur des données.

Enfin, le manque de supervision limite la capacité de planification. Sans données sur la charge des cabines, l’état des départs BT ou les zones où la tension chute le plus, il est difficile de prioriser les interventions, de prévoir les renforcements du réseau ou de décider où installer de nouveaux équipements.

## 2.3. Problématique

À partir de ces constats, la problématique du projet peut être formulée de la manière suivante :

Comment concevoir un prototype de système de supervision capable de collecter, transmettre, analyser et afficher les informations essentielles d’un réseau électrique basse tension afin d’aider l’exploitant à détecter les anomalies et à suivre l’état des cabines, des départs BT et des poteaux stratégiques ?

Cette problématique met en évidence plusieurs besoins techniques :

- disposer d’un nœud de mesure capable de produire des données électriques ;

- transmettre ces données vers une passerelle et un serveur ;

- stocker les mesures pour permettre un suivi ;

- détecter automatiquement certaines anomalies ;

- afficher les informations sur une interface claire ;

- associer les données électriques à une visualisation géographique ;

- permettre une action simple de commande, comme le délestage ou le rétablissement dans le cadre du prototype.

## 2.4. Justification du projet

Le projet SuperVolt répond à ce besoin en proposant une architecture de supervision simplifiée, adaptée à un cadre académique, mais inspirée d’une logique réelle d’exploitation de réseau. Le système ne cherche pas à surveiller chaque maison individuellement. Cette fonction relèverait plutôt des compteurs intelligents. Le projet se concentre sur les points importants du réseau basse tension : les cabines, les départs BT et les poteaux stratégiques.

Dans sa version réalisée pour la soutenance, le système utilise un nœud matériel réel appelé NODE_LUB_001. Ce nœud permet de simuler une mesure de tension, de transmettre les données et de commander un relais. Cette maquette permet de démontrer la chaîne complète : mesure, transmission, traitement, stockage, affichage et commande.

La Vision ville, quant à elle, permet de représenter l’extension possible du système à plusieurs cabines, plusieurs départs BT et plusieurs poteaux. Elle sert à montrer comment une telle solution pourrait aider à visualiser les chutes de tension, les déséquilibres de phase et les zones critiques sur une carte.

Ainsi, ce projet est justifié par la nécessité de rendre le réseau basse tension plus observable, plus compréhensible et plus facile à exploiter. Il constitue une première étape vers une supervision plus intelligente et mieux adaptée aux réalités du terrain.

# 3. Objectifs du projet

## 3.1. Objectif général

L’objectif général du projet SuperVolt est de concevoir et de réaliser un prototype de système de supervision intelligente du réseau électrique basse tension, capable de collecter des mesures, de les transmettre vers une plateforme logicielle, de détecter certaines anomalies et de les afficher sur une interface de supervision exploitable.

Ce prototype vise à démontrer, dans un cadre académique, comment une chaîne de supervision de type SCADA peut être adaptée au suivi d’un réseau basse tension urbain. Il ne s’agit pas de mettre en place un système industriel complet, mais de prouver qu’il est possible de relier un nœud de mesure, une passerelle de communication, un serveur de traitement, une base de données et un tableau de bord web dans une même architecture fonctionnelle.

Le système réalisé permet donc de montrer le principe suivant :

Mesurer → Transmettre → Stocker → Analyser → Visualiser → Commander

Dans cette logique, le projet cherche à rendre plus visible l’état du réseau basse tension, en particulier au niveau des ouvrages stratégiques tels que les cabines, les départs BT et les poteaux de mesure.

## 3.2. Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis.

### 3.2.1. Mettre en place un nœud de mesure réel

Le premier objectif consiste à réaliser un nœud matériel capable de produire des données électriques exploitables par le système. Dans le cadre du prototype, ce nœud est appelé NODE_LUB_001.

Il est constitué principalement :

- d’une carte Arduino UNO ;

- d’un potentiomètre utilisé pour simuler la tension ;

- d’une photoresistance utilisée pour simuler l’intensité ou la charge ;

- d’un relais utilisé pour démontrer une commande de délestage ou de rétablissement.

Ce nœud permet de représenter, à petite échelle, un point de mesure installé sur un poteau stratégique du réseau basse tension.

### 3.2.2. Simuler et transmettre une mesure de tension

Le deuxième objectif est de lire une valeur analogique à partir du potentiomètre et de la convertir en une tension simulée comprise dans une plage représentative du réseau basse tension.

Cette mesure est ensuite structurée sous forme de données numériques, notamment à travers un format JSON, afin d’être transmise vers le reste du système. Cette étape permet de montrer comment une information issue du terrain peut être transformée en donnée exploitable par une application informatique.

### 3.2.3. Assurer la communication entre le terrain et le serveur

Le troisième objectif est de mettre en place une passerelle logicielle entre le nœud matériel et le serveur backend.

Dans le prototype, cette passerelle est réalisée en Python. Elle lit les données envoyées par l’Arduino à travers la liaison série, les interprète, puis les transmet vers le serveur au moyen d’une communication MQTT.

Cette couche joue un rôle important, car elle sépare le monde matériel du monde logiciel. Elle permet au système de recevoir des mesures terrain sans que le backend communique directement avec l’Arduino.

### 3.2.4. Stocker les mesures dans une base de données

Le quatrième objectif consiste à conserver les mesures reçues afin de permettre un suivi dans le temps.

Le backend utilise une base de données SQLite pour stocker les informations importantes, notamment :

- l’identifiant du nœud ;

- la tension mesurée ;

- le courant ou la charge simulée ;

- l’état du nœud ;

- l’heure de réception ;

- les anomalies détectées.

Ce stockage permet de garder une trace des événements et de rendre le système plus proche d’une logique de supervision réelle.

### 3.2.5. Détecter automatiquement certaines anomalies

Le cinquième objectif est de mettre en place une logique simple de détection d’anomalies.

Le système doit pouvoir distinguer plusieurs états du réseau, par exemple :

- un état normal ;

- une alerte en cas de tension faible ;

- un état critique en cas de chute importante ;

- une panne lorsque la tension devient presque nulle.

Cette détection automatique permet d’attirer l’attention de l’opérateur sur les situations anormales sans attendre une observation manuelle.

### 3.2.6. Visualiser l’état du réseau sur un dashboard

Le sixième objectif consiste à développer une interface web permettant à l’opérateur de suivre l’état du réseau.

Le dashboard doit afficher :

- les mesures reçues ;

- l’état du nœud supervisé ;

- les alarmes ;

- le journal SCADA ;

- une carte géographique ;

- les boutons de commande de délestage et de rétablissement.

Cette interface constitue la partie visible du système. Elle permet à l’utilisateur de comprendre rapidement l’état du réseau et de suivre l’évolution des anomalies.

### 3.2.7. Commander un relais à distance

Le septième objectif est de démontrer une action de commande depuis le dashboard vers le nœud matériel.

Dans le prototype, cette commande est représentée par un relais. Lorsque l’opérateur clique sur le bouton Délester, le système envoie une commande qui provoque l’ouverture du relais. Lorsqu’il clique sur Rétablir, une autre commande permet de refermer le relais.

Cette fonction ne représente pas une coupure industrielle réelle. Elle sert à démontrer le principe d’une commande distante dans une architecture de supervision.

### 3.2.8. Représenter une extension vers plusieurs ouvrages BT

Le huitième objectif est de proposer une projection appelée Vision ville.

Cette partie simule une extension du système vers plusieurs éléments du réseau basse tension :

- plusieurs cabines ;

- quatre départs BT par cabine ;

- plusieurs poteaux stratégiques ;

- des profils de chute de tension ;

- des déséquilibres entre phases ;

- des états normal, alerte ou critique.

Cette vision permet de montrer comment le système pourrait évoluer vers une supervision plus large, même si la maquette réelle de soutenance ne contient qu’un seul nœud matériel.

## 3.3. Objectifs pédagogiques

En plus des objectifs techniques, le projet poursuit également des objectifs pédagogiques.

Il permet aux membres du groupe de mettre en pratique plusieurs compétences :

- l’électronique embarquée ;

- la programmation Arduino ;

- la communication série ;

- l’utilisation du protocole MQTT ;

- le développement d’une API backend ;

- la gestion d’une base de données ;

- la communication temps réel par WebSocket ;

- le développement d’une interface web ;

- la visualisation cartographique ;

- la modélisation d’un système de supervision.

Le projet permet ainsi de relier plusieurs domaines : l’électrotechnique, les systèmes embarqués, les réseaux, le développement logiciel et la supervision industrielle.

## 3.4. Résultat attendu

À la fin du projet, le résultat attendu est un prototype fonctionnel capable de démontrer la chaîne complète suivante :

Arduino UNO → Gateway Python → MQTT → Backend FastAPI → SQLite → WebSocket → Dashboard React Leaflet

Le prototype doit permettre de :

- lire une tension simulée ;

- transmettre la mesure ;

- afficher l’état du nœud ;

- détecter une anomalie ;

- enregistrer un événement ;

- commander un relais ;

- visualiser une projection multi-cabines en mode Vision ville.

Le résultat attendu n’est donc pas un système industriel complet, mais une preuve fonctionnelle montrant qu’une supervision intelligente du réseau basse tension peut être conçue à partir d’une architecture simple, locale et évolutive.

# 4. Périmètre du projet

Le périmètre du projet permet de préciser clairement ce que le prototype réalise réellement, ce qu’il simule et ce qu’il ne couvre pas encore. Cette distinction est importante, car le projet SuperVolt présente à la fois une maquette matérielle fonctionnelle et une projection d’évolution vers une supervision plus large du réseau basse tension.

Dans le cadre de cette soutenance, le système ne représente pas encore un déploiement industriel complet. Il s’agit d’un prototype académique destiné à démontrer une chaîne de supervision fonctionnelle allant du nœud de mesure jusqu’au tableau de bord opérateur.

## 4.1. Périmètre général

Le projet SuperVolt se concentre sur la supervision des ouvrages stratégiques du réseau basse tension. Il vise principalement les éléments suivants :

- les cabines électriques ;

- les départs basse tension ;

- les poteaux stratégiques ;

- les mesures de tension ;

- les états du réseau ;

- les anomalies ;

- les commandes simples de délestage et de rétablissement ;

- la visualisation sur une interface web.

Le système ne cherche donc pas à surveiller l’intérieur des maisons ni à analyser la consommation individuelle de chaque abonné. Cette fonction appartient plutôt au domaine des compteurs intelligents.

## 4.2. Tableau du périmètre du projet

| Élément | Dans le prototype réel | Dans la Vision ville simulée | Hors périmètre actuel |
| --- | --- | --- | --- |
| Nœud de mesure | Oui. Un seul nœud réel : NODE_LUB_001 | Plusieurs nœuds représentés de manière simulée | Déploiement réel sur plusieurs poteaux |
| Carte Arduino | Oui. Arduino UNO utilisé pour la maquette | Non, les nœuds sont simulés côté interface | Matériel industriel certifié |
| Mesure de tension | Oui. Tension simulée par potentiomètre | Oui. Tensions simulées sur plusieurs poteaux | Mesure directe sur réseau réel 220/380 V |
| Mesure de courant | Simulée ou calculée pour la maquette | Simulée pour représenter la charge | Mesure industrielle par transformateurs de courant |
| Relais | Oui. Relais utilisé pour démontrer délestage/rétablissement | Non, action simulée | Coupure industrielle automatique sur réseau réel |
| Cabines électriques | Non mesurées physiquement | Oui. Cabines représentées sur la carte | Supervision réelle de cabines SNEL |
| Départs BT | Non mesurés physiquement | Oui. Quatre départs BT par cabine | Modélisation complète en base de données industrielle |
| Poteaux stratégiques | Un poteau représenté par NODE_LUB_001 | Plusieurs poteaux simulés | Installation réelle sur chaque poteau |
| Chute de tension | Démontrée par variation du potentiomètre | Simulée le long des départs BT | Mesure terrain réelle entre plusieurs poteaux |
| Déséquilibre de phase | Non mesuré physiquement | Simulé sur L1, L2 et L3 | Analyse triphasée réelle avec capteurs industriels |
| Journal SCADA | Oui. Événements et commandes visibles | Oui. Événements simulés | Journal industriel complet avec persistance avancée |
| Dashboard web | Oui. Interface React + Leaflet | Oui. Carte et Vision ville | Centre de supervision industriel complet |
| GPS | Non utilisé en permanence | Coordonnées simulées sur la carte | GPS embarqué permanent sur chaque poteau |
| Maisons individuelles | Non surveillées | Non surveillées | Analyse de consommation maison par maison |
| Compteurs intelligents | Non intégrés | Non intégrés | Gestion complète des abonnés et compteurs |
| Sécurité industrielle | Limitée au prototype | Non applicable | Validation électrique complète terrain |

## 4.3. Prototype réel: NODE_LUB_001

La partie réelle du projet repose sur un seul nœud matériel appelé NODE_LUB_001. Ce nœud représente un point de mesure installé de manière simplifiée sur un poteau stratégique.

Il est composé principalement :

- d’une carte Arduino UNO ;

- d’un potentiomètre branché sur l’entrée analogique A0 ;

- d’une photoresistance branchée sur l’entrée analogique A1 ;

- d’un relais branché sur la broche D2 ;

- d’une liaison série USB avec l’ordinateur.

Le potentiomètre permet de faire varier une tension simulée. Cette valeur est ensuite envoyée vers la gateway, puis vers le backend et enfin vers le dashboard. Le relais permet de démontrer une commande à distance, notamment le délestage et le rétablissement.

Cette partie permet de prouver que le système peut effectuer une chaîne complète :

mesure → transmission → traitement → affichage → commande

## 4.4. Vision ville simulée

La Vision ville est une projection du système vers une supervision plus large. Elle n’est pas un déploiement réel sur le terrain. Elle permet simplement de montrer comment SuperVolt pourrait évoluer si plusieurs boîtiers étaient installés sur des points stratégiques du réseau basse tension.

Dans cette vision, l’interface représente :

- plusieurs cabines ;

- quatre départs BT par cabine ;

- plusieurs poteaux stratégiques ;

- des tensions différentes selon les points du réseau ;

- des chutes de tension progressives ;

- des déséquilibres entre phases ;

- des états normal, attention ou critique ;

- des événements SCADA.

Cette projection est utile pour expliquer la logique métier du projet. Elle montre que le système peut être pensé comme une plateforme extensible, même si la maquette matérielle actuelle reste limitée à un seul nœud réel.

## 4.5. Éléments hors périmètre

Certains éléments ne sont pas couverts par le prototype actuel. Il est important de les préciser pour éviter toute confusion.

Le système ne permet pas encore :

- de surveiller chaque maison individuellement ;

- de connaître les appareils utilisés dans une maison ;

- de détecter précisément un défaut à l’intérieur d’un logement ;

- de remplacer un compteur intelligent ;

- d’installer un GPS permanent sur chaque poteau ;

- de réaliser une coupure industrielle automatique sur un réseau réel ;

- de mesurer directement les courants triphasés avec des capteurs industriels ;

- de superviser réellement toutes les cabines d’un quartier.

Ces limites ne diminuent pas la valeur du prototype. Elles permettent plutôt de situer clairement le niveau de réalisation actuel et les améliorations futures possibles.

## 4.6. Synthèse du périmètre

Le projet SuperVolt doit donc être compris comme une preuve de concept fonctionnelle. Il démontre que les données issues d’un nœud de terrain peuvent être collectées, transmises, stockées, analysées et affichées sur un tableau de bord.

Le périmètre réel de la soutenance se limite à un nœud matériel fonctionnel, tandis que la Vision ville sert à montrer l’évolution possible vers une supervision multi-cabines et multi-poteaux.

Cette séparation entre prototype réel et projection simulée rend le projet plus crédible, car elle évite de présenter comme déjà réalisé ce qui appartient encore à l’évolution future du système.

# 5. Solution proposée

La solution proposée dans le cadre du projet SuperVolt consiste à mettre en place un prototype de supervision intelligente du réseau électrique basse tension. Ce prototype permet de collecter des mesures depuis un nœud de terrain, de transmettre ces mesures vers un serveur, de les analyser, de les stocker et de les afficher sur une interface web de supervision.

L’idée principale est de rendre plus visible l’état du réseau basse tension à partir d’une chaîne technique simple, locale et extensible. Le système ne cherche pas à remplacer les équipements industriels existants, mais à démontrer le principe d’une supervision moderne adaptée au contexte d’un réseau BT urbain.

La solution repose sur plusieurs sous-systèmes interconnectés :

Nœud de mesure → Gateway → Backend → Base de données → Dashboard SCADA

## 5.1. Principe général de la solution

Le fonctionnement général du système suit une logique de supervision de type SCADA simplifiée. Un nœud de mesure placé sur un point stratégique du réseau produit des données électriques. Ces données sont ensuite transmises à une passerelle logicielle, puis à un serveur backend. Le backend analyse les informations reçues, détecte les anomalies, les enregistre dans une base de données et les diffuse vers une interface web.

L’opérateur peut alors observer l’état du réseau à travers un dashboard. Il peut consulter les mesures, visualiser les anomalies, suivre le journal SCADA et envoyer une commande de délestage ou de rétablissement vers le relais du prototype.

Dans la version réalisée pour la soutenance, le nœud réel utilisé est NODE_LUB_001. Il simule un point de mesure installé sur un poteau stratégique. La Vision ville permet quant à elle de représenter une extension simulée du système vers plusieurs cabines, départs BT et poteaux.

## 5.2. Tableau des sous-systèmes de la solution

| Sous-système | Rôle principal | Élément utilisé dans le prototype | Fonction assurée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nœud de mesure | Produire les données terrain | Arduino UNO, potentiomètre, photoresistance, relais | Lire une tension simulée, simuler une charge et recevoir une commande |
| Gateway | Faire le lien entre le matériel et le serveur | Script Python | Lire les données série, décoder le JSON et publier les mesures via MQTT |
| Communication MQTT | Transporter les messages entre gateway et backend | Broker MQTT local | Assurer une communication légère et adaptée aux données IoT |
| Backend | Traiter les données reçues | FastAPI | Recevoir les mesures, détecter les anomalies et exposer les routes API |
| Base de données | Conserver l’historique | SQLite | Stocker les mesures, les anomalies et certaines informations du système |
| WebSocket | Diffuser les données en temps réel | WebSocket FastAPI | Envoyer rapidement les nouvelles mesures vers le dashboard |
| Dashboard SCADA | Visualiser et commander | React + Leaflet | Afficher la carte, les mesures, les alertes, le journal et les commandes |
| Vision ville | Montrer l’évolution possible | Simulation frontend | Représenter plusieurs cabines, départs BT et poteaux stratégiques |

## 5.3. Nœud de mesure

Le nœud de mesure constitue la partie terrain du système. Dans un système réel, ce type de nœud pourrait être placé sur un poteau stratégique, dans une cabine ou au niveau d’un départ basse tension. Il aurait pour rôle de mesurer certaines grandeurs électriques et de transmettre ces informations vers le centre de supervision.

Dans le prototype réalisé, le nœud de mesure est représenté par NODE_LUB_001. Il utilise une carte Arduino UNO et quelques composants simples afin de démontrer le principe de fonctionnement.

Les composants utilisés sont :

- un potentiomètre branché sur l’entrée analogique A0 ;

- une photoresistance branchée sur l’entrée analogique A1 ;

- un relais branché sur la broche D2 ;

- une liaison série USB entre l’Arduino et l’ordinateur.

Le potentiomètre permet de simuler la tension. Lorsque l’utilisateur le tourne, la valeur lue par l’Arduino varie. Cette valeur est ensuite convertie en une tension simulée et envoyée au système. La photoresistance permet de représenter une variation de charge ou d’intensité dans la maquette. Le relais permet de démontrer une action de délestage ou de rétablissement.

Le nœud envoie les informations sous forme de données structurées, ce qui permet au reste du système de les exploiter facilement.

## 5.4. Gateway de communication

La gateway représente la couche de liaison entre le matériel et le serveur. Elle joue un rôle essentiel, car elle permet au backend de recevoir des mesures sans communiquer directement avec l’Arduino.

Dans le prototype, la gateway est développée en Python. Elle lit les données envoyées par l’Arduino sur le port série, vérifie leur format, puis les transmet au système à travers le protocole MQTT.

La gateway assure notamment :

- la détection du port série ;

- la lecture des messages envoyés par l’Arduino ;

- le décodage des données JSON ;

- la publication des mesures vers MQTT ;

- la transmission des commandes reçues vers l’Arduino ;

- le passage en mode simulation lorsque l’Arduino n’est pas détecté.

Cette couche rend le système plus flexible, car elle sépare clairement la partie matérielle de la partie logicielle.

## 5.5. Backend et traitement des données

Le backend constitue le cœur logiciel du système. Il reçoit les mesures transmises par la gateway, les analyse et les rend disponibles pour l’interface web.

Dans SuperVolt, le backend est développé avec FastAPI. Il permet de gérer les routes API, la communication WebSocket, la réception des mesures et la détection des anomalies.

Ses principales fonctions sont :

- recevoir les mesures publiées via MQTT ;

- enregistrer les mesures dans la base de données ;

- détecter les états anormaux ;

- fournir les données au frontend ;

- diffuser les nouvelles mesures en temps réel ;

- recevoir les commandes de délestage ou de rétablissement ;

- gérer les informations liées aux nœuds supervisés.

Le backend applique une logique simple de classification des états. Par exemple, lorsque la tension devient faible, le système peut produire une alerte. Lorsque la tension devient très basse, il peut considérer la situation comme critique ou comme une panne selon les seuils définis.

## 5.6. Base de données

La base de données permet de conserver les informations importantes du système. Dans le prototype, le choix s’est porté sur SQLite, car cette solution est légère, locale et suffisante pour une maquette académique.

Elle permet de stocker :

- les nœuds supervisés ;

- les mesures reçues ;

- les anomalies détectées ;

- l’historique des valeurs ;

- certaines commandes ou événements.

Ce stockage permet de ne pas se limiter à l’affichage instantané. Il rend possible la consultation d’un historique, l’analyse des anomalies passées et la construction d’un journal de supervision.

Dans une évolution future, cette base pourrait être remplacée ou complétée par une solution plus robuste, comme PostgreSQL, si le système devait gérer un grand nombre de nœuds et de mesures.

## 5.7. Dashboard SCADA

Le dashboard représente l’interface visible par l’opérateur. Il permet de transformer les données techniques en informations compréhensibles et exploitables.

Dans le projet SuperVolt, le dashboard est développé avec React et utilise Leaflet pour la visualisation cartographique. Il permet d’afficher l’état du nœud réel, les mesures reçues, les anomalies, le journal SCADA et les boutons de commande.

Le dashboard permet notamment :

- de visualiser les mesures en temps réel ;

- d’afficher l’état du nœud supervisé ;

- de consulter les anomalies ;

- de suivre les événements SCADA ;

- de commander le relais ;

- d’afficher une carte du réseau ;

- de basculer entre le mode Demo soutenance et la Vision ville.

Cette interface est importante, car elle permet à l’utilisateur de comprendre rapidement ce qui se passe dans le système.

## 5.8. Vision ville simulée

La Vision ville est une partie simulée du projet. Elle permet de montrer comment le système pourrait évoluer vers une supervision plus large du réseau basse tension.

Dans cette projection, le système représente :

- plusieurs cabines ;

- quatre départs BT par cabine ;

- plusieurs poteaux stratégiques ;

- des profils de chute de tension ;

- des déséquilibres entre phases ;

- des états normal, attention ou critique ;

- des événements SCADA simulés.

Cette partie ne correspond pas encore à un déploiement réel. Elle sert à expliquer la logique d’extension du système et à montrer que l’architecture peut être pensée pour superviser plusieurs points du réseau.

## 5.9. Synthèse de la solution

La solution proposée par SuperVolt repose donc sur une architecture simple mais complète. Elle relie un nœud de mesure réel à une interface de supervision à travers plusieurs couches techniques.

Le système permet de démontrer :

- la collecte d’une mesure terrain ;

- la transmission des données ;

- le stockage dans une base locale ;

- la détection d’anomalies ;

- l’affichage sur un dashboard ;

- la commande d’un relais ;

- la projection vers une supervision multi-cabines.

Cette solution montre qu’il est possible de concevoir, avec des moyens accessibles, une base fonctionnelle pour la supervision intelligente d’un réseau électrique basse tension.

# 6. Architecture générale du système

L’architecture générale du système SuperVolt repose sur une organisation en plusieurs couches. Chaque couche joue un rôle précis dans la chaîne de supervision : la mesure sur le terrain, la transmission des données, le traitement côté serveur, le stockage, puis l’affichage sur le tableau de bord.

Cette architecture permet de séparer clairement la partie matérielle, la communication, le backend et l’interface utilisateur. Cette séparation rend le système plus compréhensible, plus facile à tester et plus simple à faire évoluer.

Le flux principal du système peut être résumé de la manière suivante :

Arduino UNO → Gateway Python → MQTT → Backend FastAPI → SQLite → WebSocket → Dashboard React Leaflet

Cette chaîne technique permet de démontrer le fonctionnement complet d’un système de supervision basse tension, depuis la mesure simulée sur un nœud de terrain jusqu’à la visualisation sur une interface web.

## 6.1. Principe de l’architecture

Le système fonctionne selon une logique de supervision distribuée. Un nœud de mesure placé sur le terrain produit des données. Ces données sont transmises à une passerelle, qui les envoie ensuite vers le backend. Le backend se charge de les analyser, de les stocker et de les diffuser vers le dashboard.

L’opérateur n’interagit pas directement avec l’Arduino. Il utilise plutôt le dashboard web. Lorsqu’il consulte les mesures ou envoie une commande de délestage, l’information passe à travers les différentes couches du système.

Ainsi, l’architecture suit deux sens de communication :

Sens mesure :

Nœud terrain → Gateway → Backend → Dashboard

Sens commande :

Dashboard → Backend → Gateway → Nœud terrain

Le premier sens permet de faire remonter les mesures. Le second permet de transmettre une commande vers le relais du prototype.

## 6.2. Tableau des couches de l’architecture

| Couche | Technologie utilisée | Rôle dans le système | Données manipulées |
| --- | --- | --- | --- |
| Couche terrain | Arduino UNO | Lire les valeurs simulées et commander le relais | Tension, charge simulée, état relais |
| Couche passerelle | Python Gateway | Lire le port série et transmettre les données | JSON série, messages MQTT |
| Couche communication | MQTT / Mosquitto | Assurer l’échange léger des messages | Mesures, commandes |
| Couche backend | FastAPI | Recevoir, traiter, analyser et exposer les données | Mesures, anomalies, commandes |
| Couche stockage | SQLite | Conserver l’historique du système | Nœuds, mesures, anomalies |
| Couche temps réel | WebSocket | Diffuser les mesures vers le dashboard | Télémesures, alertes |
| Couche présentation | React + Leaflet | Afficher la carte, les états et les commandes | Carte, journal SCADA, boutons opérateur |

## 6.3. Couche terrain : Arduino UNO

La couche terrain représente le point de contact avec le réseau électrique. Dans le prototype réalisé, cette couche est représentée par le nœud NODE_LUB_001.

Ce nœud utilise une carte Arduino UNO. Le potentiomètre branché sur l’entrée analogique A0 permet de simuler la tension. La photoresistance branchée sur A1 permet de représenter une variation de charge ou d’intensité. Le relais branché sur D2 permet de démontrer une action de délestage ou de rétablissement.

Le rôle de cette couche est de produire des mesures exploitables. L’Arduino lit les valeurs analogiques, les convertit en valeurs compréhensibles, puis les envoie sous forme de données structurées à travers la liaison série USB.

Dans une version industrielle, cette couche pourrait être remplacée par un matériel plus robuste, comme un ESP32 ou un automate industriel, accompagné de capteurs adaptés au réseau électrique réel. Cependant, pour le prototype académique, l’Arduino UNO permet de démontrer clairement le principe.

## 6.4. Couche passerelle : Gateway Python

La gateway est l’intermédiaire entre l’Arduino et le reste du système. Elle permet de ne pas connecter directement le backend au matériel.

Dans SuperVolt, la gateway est développée en Python. Elle lit les données envoyées par l’Arduino sur le port série, vérifie leur format, puis les publie sur MQTT. Elle peut également recevoir une commande provenant du backend et la transmettre à l’Arduino.

Cette couche assure plusieurs fonctions importantes :

- lecture du port série ;

- décodage des messages JSON ;

- publication des mesures vers MQTT ;

- réception des commandes ;

- transmission des commandes vers l’Arduino ;

- passage en mode simulation si l’Arduino n’est pas détecté.

Grâce à cette gateway, le système reste fonctionnel même lorsque l’Arduino est absent. Cela facilite les tests logiciels et la démonstration en mode simulation.

## 6.5. Couche communication : MQTT

Le protocole MQTT est utilisé pour transporter les messages entre la gateway et le backend. Il s’agit d’un protocole léger, souvent utilisé dans les systèmes IoT, car il permet d’échanger des données de manière simple et rapide.

Dans le projet SuperVolt, MQTT permet principalement :

- de publier les mesures issues du nœud de terrain ;

- de transmettre les commandes vers le matériel ;

- de découpler la gateway du backend.

L’utilisation de MQTT rend l’architecture plus souple. La gateway n’a pas besoin de connaître directement la structure interne du backend. Elle publie simplement les messages sur un canal, et le backend les reçoit pour les traiter.

## 6.6. Couche backend : FastAPI

Le backend constitue le centre de traitement du système. Il reçoit les mesures, les analyse, les stocke et les rend accessibles au frontend.

Dans SuperVolt, le backend est développé avec FastAPI. Ce choix permet de construire rapidement une API REST, de gérer des WebSockets et d’organiser les échanges entre les différentes parties du système.

Le backend assure notamment :

- la réception des mesures ;

- la détection des anomalies ;

- l’enregistrement des données ;

- la gestion des nœuds supervisés ;

- l’exposition des routes API ;

- la diffusion temps réel vers le dashboard ;

- la gestion des commandes de délestage et de rétablissement.

Cette couche applique aussi des règles simples de supervision. Par exemple, lorsque la tension passe sous certains seuils, le système peut classer l’état du nœud comme normal, en alerte, critique ou en panne.

## 6.7. Couche stockage : SQLite

La base de données permet de conserver les informations reçues par le système. Dans le prototype, SQLite a été choisi parce qu’il est léger, simple à déployer et suffisant pour une maquette académique.

SQLite permet de stocker :

- les nœuds supervisés ;

- les mesures reçues ;

- les anomalies détectées ;

- l’historique des valeurs ;

- certaines informations utiles au dashboard.

L’intérêt du stockage est de ne pas se limiter à l’affichage instantané. Il permet aussi de consulter l’historique, de suivre les événements et de justifier les alertes affichées dans le tableau de bord.

Dans une évolution future, si le système devait gérer plusieurs centaines de nœuds, une base de données plus robuste pourrait être envisagée.

## 6.8. Couche temps réel : WebSocket

La communication WebSocket permet de transmettre rapidement les nouvelles mesures du backend vers le dashboard. Elle évite à l’interface web de devoir interroger le serveur en permanence.

Lorsqu’une nouvelle mesure est reçue par le backend, elle peut être envoyée directement au frontend. Le dashboard est alors mis à jour presque instantanément.

Cette couche est importante pour donner au système un comportement proche d’un outil de supervision en temps réel. L’opérateur peut observer l’évolution de la tension, l’apparition des anomalies et l’état du nœud sans devoir actualiser manuellement la page.

## 6.9. Couche présentation : Dashboard React Leaflet

Le dashboard constitue l’interface utilisateur du système. Il permet à l’opérateur de consulter les mesures, les alertes, les événements et la carte du réseau.

Dans SuperVolt, le dashboard est développé avec React. La bibliothèque Leaflet est utilisée pour afficher les éléments géographiques, notamment les cabines, les départs BT et les poteaux dans la Vision ville.

L’interface permet :

- de visualiser l’état du nœud réel NODE_LUB_001 ;

- de suivre la tension simulée ;

- de consulter les anomalies ;

- de lire le journal SCADA ;

- de commander le relais ;

- de passer en mode Demo soutenance ;

- d’explorer la Vision ville simulée.

Le dashboard joue donc un rôle essentiel : il transforme les données techniques en informations lisibles pour l’utilisateur.

## 6.10. Flux de données du système

Le fonctionnement du système peut être résumé en plusieurs étapes.

### Flux de mesure

1. L’Arduino lit la valeur du potentiomètre.

2. Il transforme cette valeur en tension simulée.

3. Il envoie un message JSON par liaison série.

4. La gateway lit ce message.

5. La gateway publie la mesure via MQTT.

6. Le backend reçoit la mesure.

7. Le backend la stocke dans SQLite.

8. Le backend analyse l’état du nœud.

9. Le backend diffuse la mesure par WebSocket.

10. Le dashboard affiche la nouvelle information.

### Flux de commande

1. L’opérateur clique sur Délester ou Rétablir.

2. Le frontend envoie une requête au backend.

3. Le backend transmet la commande.

4. La gateway reçoit la commande.

5. La gateway l’envoie à l’Arduino.

6. L’Arduino active ou désactive le relais.

7. Le dashboard ajoute un événement au journal SCADA.

Ces deux flux montrent que le système ne fait pas seulement de l’affichage. Il permet aussi une interaction entre l’opérateur et le nœud de terrain.

## 6.11. Synthèse de l’architecture

L’architecture générale de SuperVolt est volontairement simple, mais complète. Elle permet de démontrer toutes les étapes importantes d’un système de supervision :

- acquisition d’une mesure ;

- transmission vers une passerelle ;

- communication par MQTT ;

- traitement backend ;

- stockage en base de données ;

- diffusion temps réel ;

- visualisation cartographique ;

- commande à distance.

Cette architecture constitue une base crédible pour un prototype académique. Elle peut aussi évoluer vers une version plus avancée intégrant plusieurs nœuds réels, des capteurs industriels, une base de données plus robuste et une communication longue portée.

# 7. Modélisation du système

La modélisation du système permet de représenter SuperVolt de manière structurée avant ou pendant sa réalisation technique. Elle aide à comprendre les acteurs du système, les échanges entre les composants, les principales classes manipulées et les données nécessaires au fonctionnement du prototype.

Dans ce projet, la modélisation ne cherche pas à représenter tous les détails du code source. Elle vise plutôt à montrer les éléments essentiels du système de supervision : le nœud de mesure, la gateway, le backend, la base de données, le dashboard et l’opérateur.

Le système est modélisé autour de quatre vues principales :

- le diagramme de cas d’utilisation ;

- les diagrammes de séquence de fonctionnement ;

- le diagramme de classes principales ;

- le modèle de données simplifié.

## 7.1. Cas d’utilisation

Le diagramme de cas d’utilisation présente les principales interactions entre les acteurs et le système SuperVolt. Il permet de montrer les fonctionnalités offertes par le prototype du point de vue de l’utilisateur et des composants externes.

Les acteurs principaux sont :

- l’opérateur, qui consulte les mesures, visualise les alertes et commande le relais ;

- le nœud de mesure NODE_LUB_001, qui produit les données de terrain ;

- la gateway Python, qui transmet les mesures vers le backend et relaie les commandes ;

- le backend, qui analyse, stocke et diffuse les données ;

- le dashboard, qui affiche les informations à l’opérateur.

Les principaux cas d’utilisation sont :

- consulter les mesures ;

- visualiser la carte du réseau ;

- recevoir les alertes ;

- consulter le journal SCADA ;

- commander le délestage ;

- commander le rétablissement ;

- lancer la simulation ;

- explorer la Vision ville.

### Code PlantUML du diagramme de cas d’utilisation

### Commentaire du diagramme

Ce diagramme montre que l’opérateur agit principalement à travers le dashboard. Il peut consulter l’état du réseau, observer les anomalies et envoyer une commande de délestage ou de rétablissement. Le nœud NODE_LUB_001 produit les mesures, tandis que la gateway assure le lien entre la partie matérielle et le backend. Le backend joue le rôle de centre de traitement : il stocke les mesures, détecte les anomalies et alimente le journal SCADA.

## 7.2. Séquence de fonctionnement

Le diagramme de séquence permet de montrer l’ordre des échanges entre les composants du système. Dans SuperVolt, deux scénarios sont importants :

- la transmission d’une mesure depuis le nœud de terrain jusqu’au dashboard ;

- l’envoi d’une commande de délestage ou de rétablissement depuis le dashboard vers le relais.

### 7.2.1. Séquence de transmission d’une mesure

Cette séquence montre comment une mesure produite par l’Arduino est progressivement transmise vers le dashboard.

Le nœud NODE_LUB_001 lit la valeur du potentiomètre, la convertit en tension simulée, puis envoie un message JSON par la liaison série. La gateway lit ce message, le publie via MQTT, puis le backend le reçoit, le stocke et l’analyse. Si une anomalie est détectée, elle est enregistrée. Enfin, le backend diffuse la mesure vers le dashboard par WebSocket.

### Code PlantUML du diagramme de séquence — mesure

@startuml

title Séquence de transmission d'une mesure — SuperVolt

actor "Nœud NODE_LUB_001\nArduino UNO" as Arduino

participant "Gateway Python" as Gateway

queue "Broker MQTT" as MQTT

participant "Backend FastAPI" as Backend

database "SQLite" as DB

participant "Dashboard React" as Frontend

actor "Opérateur" as Operateur

Arduino -> Arduino : Lire potentiomètre A0

Arduino -> Arduino : Convertir en tension simulée

Arduino -> Gateway : Envoyer JSON par liaison série

Gateway -> Gateway : Lire et valider le JSON

Gateway -> MQTT : Publier mesure MQTT

MQTT -> Backend : Transmettre mesure

Backend -> Backend : Analyser la mesure

Backend -> DB : Enregistrer la mesure

alt Tension anormale

Backend -> DB : Enregistrer anomalie

Backend -> Frontend : Envoyer alerte WebSocket

else Tension normale

Backend -> Frontend : Envoyer mesure WebSocket

end

Frontend -> Operateur : Afficher tension, état et carte

@enduml

### Commentaire du diagramme

Ce diagramme montre que la mesure ne passe pas directement de l’Arduino vers le dashboard. Elle traverse plusieurs couches : gateway, MQTT, backend, base de données et WebSocket. Cette organisation rend l’architecture plus propre, car chaque composant possède un rôle précis.

### 7.2.2. Séquence de commande du relais

Cette séquence montre comment une action de l’opérateur est transmise vers le relais du prototype.

Lorsque l’opérateur clique sur Délester ou Rétablir, le frontend envoie une requête au backend. Le backend transmet la commande vers la gateway, qui l’envoie ensuite à l’Arduino. L’Arduino modifie alors l’état du relais. Le dashboard ajoute aussi un événement dans le journal SCADA pour garder une trace de l’action opérateur.

### Code PlantUML du diagramme de séquence — commande relais

@startuml

title Séquence de commande du relais — SuperVolt

actor "Opérateur" as Operateur

participant "Dashboard React" as Frontend

participant "Backend FastAPI" as Backend

queue "Broker MQTT" as MQTT

participant "Gateway Python" as Gateway

participant "Nœud NODE_LUB_001\nArduino UNO" as Arduino

database "SQLite" as DB

Operateur -> Frontend : Cliquer sur Délester ou Rétablir

Frontend -> Backend : Envoyer commande API

Backend -> DB : Enregistrer commande

Backend -> MQTT : Publier commande MQTT

MQTT -> Gateway : Transmettre commande

Gateway -> Arduino : Envoyer instruction série

alt Commande délestage

Arduino -> Arduino : Ouvrir relais D2

else Commande rétablissement

Arduino -> Arduino : Fermer relais D2

end

Arduino -> Gateway : Confirmer état relais

Gateway -> Backend : Retour état

Backend -> Frontend : Mise à jour WebSocket

Frontend -> Operateur : Afficher état relais et événement SCADA

@enduml

### Commentaire du diagramme

Ce deuxième diagramme montre que le système n’est pas seulement un outil d’affichage. Il permet aussi une action de commande. Dans le cadre du prototype, cette commande agit sur un relais basse tension de maquette. Elle ne représente pas une coupure industrielle réelle, mais démontre le principe d’un ordre envoyé à distance depuis une interface de supervision.

## 7.3. Classes principales

Le diagramme de classes simplifié présente les principales entités manipulées par le système. Il ne représente pas tous les détails du code, mais il montre les objets importants du point de vue métier.

Les classes principales sont :

- Noeud, qui représente un point de mesure ;

- Mesure, qui représente une donnée reçue du terrain ;

- Anomalie, qui représente une situation anormale détectée ;

- Commande, qui représente une action envoyée par l’opérateur ;

- EvenementSCADA, qui représente une trace dans le journal ;

- Cabine, qui représente une source basse tension dans la Vision ville ;

- DepartBT, qui représente une ligne issue d’une cabine ;

- Poteau, qui représente un point stratégique du réseau.

### Code PlantUML du diagramme de classes

@startuml

title Diagramme de classes simplifié — SuperVolt

class Noeud {

+id_noeud : string

+nom : string

+type : string

+latitude : float

+longitude : float

+statut : string

}

class Mesure {

+id_mesure : int

+id_noeud : string

+tension : float

+courant : float

+temperature : float

+etat : string

+date_mesure : datetime

}

class Anomalie {

+id_anomalie : int

+id_noeud : string

+type : string

+niveau : string

+message : string

+date_detection : datetime

}

class Commande {

+id_commande : int

+id_noeud : string

+type_commande : string

+etat : string

+date_commande : datetime

}

class EvenementSCADA {

+id_evenement : int

+source : string

+type : string

+niveau : string

+message : string

+date_evenement : datetime

}

class Cabine {

+id_cabine : string

+nom : string

+puissance_nominale_kva : float

+charge_actuelle_kva : float

+etat : string

}

class DepartBT {

+id_depart : string

+nom : string

+source_voltage : float

+etat : string

}

class Poteau {

+id_poteau : string

+nom : string

+latitude : float

+longitude : float

+tension : float

+etat : string

}

Cabine "1" -- "1..*" DepartBT : possède

DepartBT "1" -- "1..*" Poteau : alimente

Poteau "0..1" -- "0..1" Noeud : peut porter

Noeud "1" -- "0..*" Mesure : produit

Mesure "0..1" -- "0..1" Anomalie : peut générer

Noeud "1" -- "0..*" Commande : reçoit

Commande "1" -- "0..*" EvenementSCADA : crée

Anomalie "1" -- "0..*" EvenementSCADA : alimente

@enduml

### Commentaire du diagramme

Ce diagramme montre la logique principale du système. Une cabine possède plusieurs départs BT, et chaque départ peut alimenter plusieurs poteaux. Un poteau peut être associé à un nœud de mesure. Ce nœud produit des mesures, qui peuvent générer des anomalies. Les commandes et les anomalies alimentent ensuite le journal SCADA.

Dans le prototype réel, seul le nœud NODE_LUB_001 est matériellement présent. Les classes Cabine, DepartBT et Poteau sont surtout utilisées pour représenter la Vision ville simulée et préparer l’évolution future du système.

## 7.4. Modèle de données

Le modèle de données simplifié présente les informations principales nécessaires au fonctionnement du système. Il sert à comprendre quelles données sont manipulées par le backend, la base SQLite et le dashboard.

## 7.4.1. Tableau des entités principales

| Entité | Rôle | Données principales | Utilisation dans le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Noeud | Représente un point de mesure | id_noeud, nom, type, coordonnées, statut | Identifier NODE_LUB_001 et les nœuds supervisés |
| Mesure | Stocke une télémesure | tension, courant, température, état, date | Suivre l’évolution des valeurs reçues |
| Anomalie | Représente une alerte détectée | type, niveau, message, date | Signaler une chute de tension, panne ou surcharge |
| Commande | Représente une action opérateur | type_commande, cible, état, date | Tracer délestage ou rétablissement |
| EvenementSCADA | Représente une trace d’exploitation | source, type, niveau, message, date | Alimenter le journal SCADA |
| Cabine | Représente une source BT | puissance nominale, charge actuelle, état | Utilisée dans la Vision ville simulée |
| DepartBT | Représente une ligne issue d’une cabine | source_voltage, phases, état | Suivre chute de tension et déséquilibre |
| Poteau | Représente un point stratégique | coordonnées, tension, état | Localiser les points surveillés sur la carte |

## 7.4.2. Relations principales

Les relations importantes du modèle de données sont les suivantes :

- une cabine possède plusieurs départs BT ;

- un départ BT contient plusieurs poteaux ;

- un poteau peut être associé à un nœud de mesure ;

- un nœud peut produire plusieurs mesures ;

- une mesure peut générer une anomalie ;

- une commande est liée à un nœud ;

- une anomalie ou une commande peut produire un événement SCADA.

Ces relations permettent au système de garder une organisation cohérente entre la partie électrique, la partie logicielle et la partie supervision.

## 7.4.3. Modèle entité-relation simplifié

### Code PlantUML du modèle de données simplifié

@startuml

title Modèle de données simplifié — SuperVolt

entity "NOEUD" as NOEUD {

* id_noeud : string

--

nom : string

type : string

latitude : float

longitude : float

statut : string

}

entity "MESURE" as MESURE {

* id_mesure : int

--

id_noeud : string

tension : float

courant : float

temperature : float

etat : string

date_mesure : datetime

}

entity "ANOMALIE" as ANOMALIE {

* id_anomalie : int

--

id_noeud : string

type : string

niveau : string

message : string

date_detection : datetime

}

entity "COMMANDE" as COMMANDE {

* id_commande : int

--

id_noeud : string

type_commande : string

etat : string

date_commande : datetime

}

entity "EVENEMENT_SCADA" as EVENEMENT {

* id_evenement : int

--

source : string

type : string

niveau : string

message : string

date_evenement : datetime

}

entity "CABINE" as CABINE {

* id_cabine : string

--

nom : string

puissance_nominale_kva : float

charge_actuelle_kva : float

etat : string

}

entity "DEPART_BT" as DEPART {

* id_depart : string

--

id_cabine : string

nom : string

tension_source : float

etat : string

}

entity "POTEAU" as POTEAU {

* id_poteau : string

--

id_depart : string

nom : string

latitude : float

longitude : float

tension : float

etat : string

}

NOEUD ||--o{ MESURE : produit

NOEUD ||--o{ ANOMALIE : déclenche

NOEUD ||--o{ COMMANDE : reçoit

CABINE ||--o{ DEPART : possède

DEPART ||--o{ POTEAU : alimente

POTEAU ||--o| NOEUD : peut_avoir

ANOMALIE ||--o{ EVENEMENT : génère

COMMANDE ||--o{ EVENEMENT : génère

@enduml

### Commentaire du modèle de données

Ce modèle montre les données nécessaires au fonctionnement de SuperVolt. Les tables NOEUD, MESURE, ANOMALIE et COMMANDE correspondent au cœur du prototype. Elles permettent d’identifier le nœud, d’enregistrer les mesures, de détecter les anomalies et de tracer les commandes.

Les entités CABINE, DEPART_BT et POTEAU représentent la logique de la Vision ville. Elles permettent de préparer une extension future du système vers une supervision plus large du réseau basse tension. Dans la version actuelle, ces données sont principalement simulées pour la démonstration.

Le modèle reste volontairement simple afin de correspondre au niveau du prototype. Il pourra être enrichi dans une version ultérieure avec une base de données plus complète, une gestion des utilisateurs, une persistance avancée des événements SCADA et une modélisation réelle des ouvrages électriques.

## 7.5. Synthèse de la modélisation

La modélisation du système SuperVolt permet de mieux comprendre l’organisation générale du projet. Le diagramme de cas d’utilisation montre les interactions entre l’opérateur et la plateforme. Les diagrammes de séquence expliquent la circulation des mesures et des commandes. Le diagramme de classes présente les principales entités métier. Enfin, le modèle de données simplifié montre les informations nécessaires au stockage et à l’exploitation du système.

Cette modélisation confirme que SuperVolt n’est pas seulement une interface graphique ou un montage Arduino isolé. Il s’agit d’un système structuré, composé de plusieurs couches interconnectées, capable de collecter des données, de les traiter, de les afficher et de permettre une action de commande dans le cadre du prototype.

# 8. Fonctionnement du prototype

Le prototype réalisé dans le cadre du projet SuperVolt permet de démontrer le fonctionnement complet d’une chaîne de supervision du réseau électrique basse tension. Il ne s’agit pas d’un système industriel directement raccordé au réseau réel, mais d’une maquette fonctionnelle permettant de représenter les principales étapes d’un système SCADA simplifié : acquisition de mesure, transmission, traitement, stockage, visualisation et commande.

Le prototype repose sur un nœud matériel réel appelé NODE_LUB_001. Ce nœud représente un point de mesure installé de manière simplifiée sur un poteau stratégique. Il est relié à une gateway Python, qui transmet les données au backend. Le backend traite les mesures, les stocke dans une base SQLite, puis les diffuse vers un dashboard web développé avec React et Leaflet.

Le fonctionnement général peut être résumé ainsi :

NODE_LUB_001 → Gateway Python → MQTT → Backend FastAPI → SQLite → WebSocket → Dashboard React

## 8.1. Présentation du nœud réel NODE_LUB_001

Le nœud NODE_LUB_001 constitue la partie matérielle du prototype. Il est basé sur une carte Arduino UNO et quelques composants simples permettant de simuler les grandeurs électriques du réseau basse tension.

Les principaux éléments utilisés sont :

| Élément | Connexion | Rôle dans le prototype |
| --- | --- | --- |
| Arduino UNO | USB vers ordinateur | Carte principale du nœud de mesure |
| Potentiomètre | Entrée analogique A0 | Simulation de la tension du réseau |
| Photoresistance | Entrée analogique A1 | Simulation de la charge ou de l’intensité |
| Relais 5 V | Broche numérique D2 | Démonstration du délestage/rétablissement |
| Liaison série USB | Port série | Transmission des mesures vers la gateway |
| Dashboard web | Navigateur | Visualisation et commande à distance |

Le potentiomètre joue un rôle central dans la démonstration. Lorsque l’utilisateur le tourne, la valeur analogique lue par l’Arduino varie. Cette variation est ensuite convertie en une tension simulée, par exemple entre 0 V et 250 V. Cela permet de représenter différents états du réseau : tension normale, tension faible, tension critique ou panne.

La photoresistance permet de représenter une variation de charge ou d’intensité dans la maquette. Elle ne mesure pas un courant réel du réseau, mais elle permet de simuler une grandeur complémentaire afin d’enrichir l’affichage du dashboard.

Le relais est utilisé pour démontrer une action de commande. Lorsqu’une commande de délestage est envoyée depuis le dashboard, le relais change d’état. Lorsqu’une commande de rétablissement est envoyée, le relais revient à son état initial.

## 8.2. Acquisition de la mesure

L’acquisition commence au niveau de l’Arduino. La carte lit périodiquement la valeur du potentiomètre branché sur l’entrée analogique A0. Cette valeur brute est ensuite convertie en tension simulée.

Le principe est le suivant :

Valeur analogique A0 → Conversion → Tension simulée

Par exemple :

| Position du potentiomètre | Tension simulée | État interprété |
| --- | --- | --- |
| Position élevée | Environ 220 V | Normal |
| Position moyenne | Environ 170 V | Alerte |
| Position basse | Environ 130 V | Critique |
| Position très basse | Proche de 0 V | Panne |

Cette logique permet de reproduire, dans une maquette, les situations que l’on peut rencontrer sur un réseau basse tension : tension acceptable, chute de tension, surcharge critique ou coupure.

La mesure est ensuite regroupée avec d’autres informations, comme l’identifiant du nœud, l’état du relais, la charge simulée et l’horodatage.

## 8.3. Envoi des données par l’Arduino

Après l’acquisition, l’Arduino prépare les données sous forme structurée. Le format utilisé est de type JSON, car il est simple à lire et facile à traiter par les applications informatiques.

Un message de mesure peut être représenté de manière simplifiée comme suit :

{

"id_noeud": "NODE_LUB_001",

"tension": 213.5,

"courant": 12.4,

"charge": 58.0,

"temperature": 30.0,

"etat_relais": "ferme"

}

Ce message est envoyé à l’ordinateur à travers la liaison série USB. L’Arduino n’envoie donc pas directement les données au backend. Il transmet d’abord ses mesures à la gateway Python, qui joue le rôle d’intermédiaire.

Ce choix permet de séparer la partie matérielle de la partie serveur. L’Arduino reste concentré sur la mesure et la commande du relais, tandis que la gateway s’occupe de la communication avec le reste du système.

## 8.4. Rôle de la gateway Python

La gateway Python constitue la passerelle entre le nœud matériel et le backend. Elle lit les données envoyées par l’Arduino sur le port série, vérifie le format du message, puis les transmet via MQTT.

Son fonctionnement peut être résumé ainsi :

Lecture série → Validation JSON → Publication MQTT

La gateway assure plusieurs fonctions importantes :

- détecter le port série utilisé par l’Arduino ;

- lire les messages envoyés par le nœud NODE_LUB_001 ;

- vérifier que les données reçues sont valides ;

- publier les mesures vers le broker MQTT ;

- recevoir les commandes venant du backend ;

- transmettre ces commandes à l’Arduino ;

- passer en mode simulation si l’Arduino n’est pas détecté.

Le mode simulation est utile pour les tests. Il permet de faire fonctionner le dashboard et le backend même lorsque le matériel n’est pas branché. Toutefois, pour la démonstration réelle de la soutenance, le nœud matériel utilisé reste NODE_LUB_001.

## 8.5. Transmission par MQTT

Le protocole MQTT est utilisé pour transporter les données entre la gateway et le backend. Ce protocole est adapté aux systèmes IoT, car il est léger et permet d’échanger des messages de manière simple.

Dans SuperVolt, MQTT sert principalement à transmettre :

- les mesures produites par le nœud ;

- les états du système ;

- les commandes de délestage ou de rétablissement.

La gateway publie les mesures sur un canal MQTT. Le backend, abonné à ce canal, reçoit automatiquement les nouvelles données. Cette organisation permet de rendre la communication plus souple, car la gateway et le backend ne sont pas directement dépendants l’un de l’autre.

## 8.6. Traitement par le backend FastAPI

Le backend FastAPI reçoit les mesures transmises par MQTT. Il joue le rôle de centre de traitement du système. À chaque nouvelle mesure, il effectue plusieurs opérations :

Réception → Analyse → Stockage → Détection → Diffusion

Le backend vérifie d’abord les valeurs reçues. Ensuite, il détermine l’état du nœud selon les seuils définis. Par exemple :

| Condition de tension | État associé |
| --- | --- |
| Tension supérieure à 180 V | Normal |
| Tension inférieure à 180 V | Alerte |
| Tension inférieure à 150 V avec charge élevée | Surcharge critique |
| Tension inférieure à 10 V | Panne |

Ces seuils permettent de classer automatiquement l’état du nœud. Lorsqu’une anomalie est détectée, le backend peut l’enregistrer afin qu’elle apparaisse dans le dashboard et dans le journal SCADA.

Le backend expose également des routes API utilisées par le frontend. Ces routes permettent de consulter les nœuds, les mesures, les anomalies, les statistiques et d’envoyer des commandes de délestage ou de rétablissement.

## 8.7. Stockage dans SQLite

Les mesures et les anomalies sont enregistrées dans une base de données SQLite. Ce choix est adapté au prototype, car SQLite est simple à utiliser, léger et ne nécessite pas de serveur de base de données séparé.

La base de données permet de conserver :

- les mesures reçues ;

- les anomalies détectées ;

- l’état des nœuds ;

- certaines commandes envoyées ;

- l’historique nécessaire au dashboard.

L’intérêt du stockage est de permettre une consultation des données passées. Le système ne se limite donc pas à afficher la dernière mesure reçue. Il peut aussi garder une trace des événements, ce qui est essentiel dans une logique de supervision.

## 8.8. Diffusion temps réel par WebSocket

Après traitement, le backend diffuse les nouvelles mesures vers le dashboard à travers une connexion WebSocket.

Le WebSocket permet une mise à jour rapide de l’interface sans que l’utilisateur ait besoin d’actualiser la page. Dès qu’une mesure arrive, elle peut être affichée sur le dashboard.

Cette communication temps réel permet à l’opérateur de voir immédiatement :

- la tension du nœud ;

- l’état du réseau ;

- l’apparition d’une alerte ;

- l’évolution de la charge ;

- l’état du relais ;

- les événements SCADA.

Cela donne au prototype un comportement proche d’un système de supervision réel.

## 8.9. Affichage sur le dashboard

Le dashboard est l’interface principale utilisée par l’opérateur. Il permet de visualiser les données reçues du système sous une forme claire.

En mode Demo soutenance, le dashboard affiche principalement :

- le nœud réel NODE_LUB_001 ;

- la tension simulée ;

- l’état du nœud ;

- les alarmes actives ;

- le journal SCADA ;

- l’état du relais ;

- les boutons Délester et Rétablir.

Lorsque le potentiomètre est tourné, la tension affichée sur le dashboard varie. Si la tension passe sous un seuil d’alerte, le système modifie l’état du nœud et affiche une alarme. Si la tension devient critique, l’interface peut signaler un état dangereux ou une panne.

Le dashboard permet aussi de passer en Vision ville, qui représente une projection simulée avec plusieurs cabines, départs BT et poteaux stratégiques.

## 8.10. Commande de délestage et de rétablissement

Le prototype permet également de démontrer une commande à distance. Cette commande est réalisée à travers le relais branché sur la broche D2 de l’Arduino.

Lorsque l’opérateur clique sur Délester, le frontend envoie une requête au backend. Le backend transmet la commande à la gateway, qui l’envoie à l’Arduino. L’Arduino modifie alors l’état du relais.

Le fonctionnement est le suivant :

Dashboard → Backend → MQTT → Gateway → Arduino → Relais

Le délestage correspond à l’ouverture du relais. Le rétablissement correspond à la fermeture du relais.

Il est important de préciser que cette commande ne représente pas une coupure industrielle réelle du réseau. Elle sert uniquement à démontrer, dans la maquette, la possibilité d’envoyer une action depuis une interface de supervision vers un équipement de terrain.

## 8.11. Journal SCADA

Le journal SCADA permet de garder une trace des événements importants du système. Il peut afficher, par exemple :

- une anomalie de tension ;

- une panne ;

- une commande de délestage ;

- une commande de rétablissement ;

- une perte ou un retour de communication ;

- une action de l’opérateur.

Ce journal rend le système plus crédible, car un outil de supervision ne doit pas seulement afficher l’état actuel. Il doit aussi conserver l’historique des événements afin de permettre un suivi et une analyse.

Dans le prototype, certains événements sont générés automatiquement par le système, tandis que d’autres sont ajoutés lorsqu’un opérateur clique sur un bouton de commande.

## 8.12. Fonctionnement en Vision ville

La Vision ville est une partie simulée du prototype. Elle ne correspond pas à un déploiement réel, mais elle permet de montrer comment le système pourrait évoluer vers une supervision plus large.

Dans cette vision, le dashboard représente :

- plusieurs cabines ;

- quatre départs BT par cabine ;

- plusieurs poteaux stratégiques ;

- des tensions simulées ;

- des profils de chute de tension ;

- des déséquilibres de phase ;

- des états normal, attention ou critique.

Cette projection permet d’expliquer comment SuperVolt pourrait aider à localiser les zones de chute de tension, à suivre l’état des départs BT et à recommander une meilleure répartition des charges entre les phases.

## 8.13. Scénario de démonstration du prototype

Le scénario de démonstration peut se dérouler de la manière suivante :

| Étape | Action réalisée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brancher l’Arduino au PC | NODE_LUB_001 devient disponible |
| 2 | Lancer le broker MQTT | Communication MQTT prête |
| 3 | Lancer le backend FastAPI | API et WebSocket disponibles |
| 4 | Lancer la gateway Python | Lecture du port série Arduino |
| 5 | Lancer le frontend React | Dashboard accessible |
| 6 | Passer en mode Demo soutenance | Affichage du nœud réel |
| 7 | Tourner le potentiomètre | Variation de la tension affichée |
| 8 | Baisser la tension simulée | Apparition d’une alerte |
| 9 | Cliquer sur Délester | Relais ouvert et événement SCADA |
| 10 | Cliquer sur Rétablir | Relais fermé et événement SCADA |
| 11 | Passer en Vision ville | Affichage de la projection multi-cabines |

Ce scénario permet de démontrer la chaîne complète du système de manière simple et compréhensible.

## 8.14. Synthèse du fonctionnement

Le fonctionnement du prototype SuperVolt montre qu’il est possible de relier un nœud matériel simple à une plateforme complète de supervision. Le système lit une mesure, la transmet, la stocke, l’analyse, l’affiche et permet une commande à distance.

Même si les grandeurs électriques sont simulées, la chaîne logicielle et matérielle est fonctionnelle. Le prototype démontre donc le principe d’une supervision intelligente du réseau basse tension, tout en restant limité et sécurisé dans un cadre académique.

La valeur du prototype réside dans sa capacité à montrer, de façon concrète, le passage d’une mesure terrain vers une décision opérateur visible dans un dashboard SCADA.

# 9. Vision ville simulée

La Vision ville est une partie importante du projet SuperVolt. Elle ne correspond pas à un déploiement réel sur le terrain, mais à une projection simulée permettant d’expliquer comment le système pourrait évoluer si plusieurs boîtiers étaient installés sur différents points stratégiques du réseau basse tension.

Dans la maquette réelle de soutenance, un seul nœud matériel est utilisé : NODE_LUB_001. Ce nœud permet de démontrer la chaîne fonctionnelle de supervision. Cependant, pour montrer la portée possible du projet, l’interface propose un mode Vision ville. Ce mode représente plusieurs cabines, plusieurs départs BT et plusieurs poteaux sur une carte géographique.

Cette partie permet donc de passer d’une démonstration locale à une vision plus large du système.

Prototype réel : NODE_LUB_001

Vision ville : projection simulée multi-cabines et multi-poteaux

## 9.1. Objectif de la Vision ville

L’objectif principal de la Vision ville est de montrer comment SuperVolt pourrait être utilisé dans une supervision plus étendue du réseau électrique basse tension.

Elle permet de représenter :

- plusieurs cabines électriques ;

- quatre départs basse tension par cabine ;

- plusieurs poteaux stratégiques ;

- des tensions différentes selon la position dans le réseau ;

- des chutes de tension progressives ;

- des déséquilibres entre phases ;

- des états normal, attention ou critique ;

- des événements SCADA associés aux anomalies.

Cette vision aide à comprendre que le système n’est pas limité dans son principe à un seul nœud. Le prototype matériel démontre la faisabilité technique, tandis que la Vision ville montre comment cette logique pourrait être appliquée à une échelle plus grande.

## 9.2. Représentation des cabines

Dans la Vision ville, la cabine représente la source principale de distribution basse tension. Elle correspond au point à partir duquel l’énergie est distribuée vers plusieurs départs BT.

Chaque cabine simulée possède des informations importantes :

| Information | Description |
| --- | --- |
| Identifiant de la cabine | Code permettant d’identifier la cabine |
| Nom de la cabine | Nom ou désignation utilisée dans l’interface |
| Puissance nominale | Capacité théorique de la cabine en kVA |
| Charge actuelle | Charge simulée supportée par la cabine |
| Taux de charge | Rapport entre charge actuelle et puissance nominale |
| Nombre de départs BT | Nombre de lignes issues de la cabine |
| Nombre de poteaux supervisés | Nombre de poteaux associés dans la simulation |
| État global | Normal, attention ou critique |

L’intérêt de cette fiche cabine est de donner à l’opérateur une vue synthétique de l’état d’une source basse tension. En cliquant sur une cabine dans l’interface, il peut voir si elle est faiblement chargée, proche de la surcharge ou dans un état critique.

Le taux de charge peut être calculé simplement :

Taux de charge = (Charge actuelle / Puissance nominale) × 100

Par exemple, si une cabine de 400 kVA supporte une charge actuelle de 300 kVA, son taux de charge est :

(300 / 400) × 100 = 75 %

Dans ce cas, la cabine peut être classée en état d’attention selon les seuils définis.

## 9.3. Représentation des départs BT

Un départ BT est une ligne issue d’une cabine et destinée à alimenter une partie du réseau basse tension. Dans la Vision ville, chaque cabine est associée à quatre départs BT. Ce choix permet de représenter une structure proche de ce que l’on peut rencontrer dans un réseau de distribution.

Chaque départ BT possède :

- un identifiant ;

- une cabine d’origine ;

- une tension source ;

- une liste ordonnée de poteaux ;

- des valeurs simulées de courant par phase ;

- un état global.

La représentation des départs BT est importante, car elle permet de ne pas se limiter à la cabine. Une cabine peut avoir un état global acceptable, mais un départ particulier peut présenter une chute de tension ou un déséquilibre important. L’analyse par départ permet donc de localiser plus précisément les zones problématiques.

Dans l’interface, un départ BT peut être sélectionné afin d’afficher son profil de tension, son état et son équilibre triphasé.

## 9.4. Représentation des poteaux stratégiques

Les poteaux stratégiques sont les points intermédiaires du réseau basse tension. Dans un déploiement réel, il ne serait pas nécessaire d’installer un boîtier sur chaque poteau. Il serait plus réaliste de choisir certains poteaux importants, par exemple :

- les poteaux situés en fin de ligne ;

- les poteaux avec beaucoup de branchements ;

- les poteaux de dérivation ;

- les poteaux souvent concernés par des défauts ;

- les poteaux situés dans des zones où la tension chute régulièrement.

Dans la Vision ville, les poteaux sont représentés sur la carte par des marqueurs. Chaque poteau possède un état dépendant de sa tension simulée.

Les états utilisés sont :

| État | Signification | Couleur utilisée |
| --- | --- | --- |
| Normal | Tension acceptable | Vert |
| Attention | Tension faible ou situation à surveiller | Orange |
| Critique | Tension très faible ou anomalie grave | Rouge |

Cette représentation permet à l’opérateur d’identifier rapidement les zones où le réseau présente une anomalie.

## 9.5. Profil de chute de tension

L’une des fonctionnalités les plus importantes de la Vision ville est la visualisation de la chute de tension le long d’un départ BT.

Dans un réseau basse tension, la tension peut diminuer progressivement lorsqu’on s’éloigne de la cabine, surtout si la ligne est longue, fortement chargée ou mal dimensionnée. Le système représente cette situation à l’aide d’un profil de tension.

Exemple :

Cabine : 230 V → P1 : 225 V → P2 : 220 V → P3 : 212 V

Ce profil permet de comprendre rapidement où la tension commence à devenir faible. Si la cabine fournit une tension correcte mais qu’un poteau en fin de ligne présente une tension très basse, le problème peut être localisé sur le départ concerné ou sur une portion de ligne située avant ce poteau.

La Vision ville affiche aussi une synthèse du profil :

| Indicateur | Rôle |
| --- | --- |
| Tension source | Tension au départ de la cabine |
| Tension minimale | Plus faible tension relevée sur le départ |
| Chute totale | Différence entre la source et le point le plus faible |
| Poteau le plus faible | Point où la tension est la plus basse |

Cette fonctionnalité montre que SuperVolt peut être utilisé comme un outil d’aide au diagnostic, et pas seulement comme une interface d’affichage.

## 9.6. Déséquilibre de phase

Dans un réseau triphasé, les charges doivent idéalement être réparties de manière équilibrée entre les phases L1, L2 et L3. Si une phase supporte beaucoup plus de charge que les autres, plusieurs problèmes peuvent apparaître :

- chute de tension sur la phase surchargée ;

- échauffement des conducteurs ;

- surcharge du neutre ;

- pertes supplémentaires ;

- mauvaise qualité de l’énergie distribuée.

La Vision ville simule donc des courants par phase pour chaque cabine et chaque départ BT.

Exemple :

L1 = 82 A

L2 = 54 A

L3 = 47 A

À partir de ces valeurs, le système calcule un taux de déséquilibre simple :

Déséquilibre = ((Courant maximum - Courant minimum) / Courant moyen) × 100

Selon le résultat, le système classe l’état de l’équilibre triphasé :

| Déséquilibre | État |
| --- | --- |
| Moins de 15 % | Normal |
| Entre 15 % et 30 % | Attention |
| Plus de 30 % | Critique |

Cette fonctionnalité permet à l’opérateur d’identifier les départs ou cabines où les phases sont mal réparties.

## 9.7. Recommandation d’équilibrage

La Vision ville propose aussi une recommandation simple d’équilibrage. Lorsque le déséquilibre dépasse un seuil acceptable, le système indique la phase la moins chargée.

Exemple :

L1 = 82 A

L2 = 54 A

L3 = 47 A

Dans ce cas, la phase la moins chargée est L3. Le système peut donc afficher :

Recommandation : raccorder les nouveaux abonnés sur L3.

Cette recommandation ne remplace pas l’analyse d’un technicien. Elle sert plutôt d’aide à la décision. Elle permet de montrer que le système peut assister l’exploitant dans l’amélioration de la répartition des charges.

## 9.8. Carte thermique du réseau

La carte thermique permet de visualiser rapidement l’état du réseau. Les cabines, départs et poteaux sont affichés avec des couleurs indiquant leur état.

Le principe est le suivant :

| Couleur | État | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Vert | Normal | Aucun problème important détecté |
| Orange | Attention | Situation à surveiller |
| Rouge | Critique | Intervention ou analyse nécessaire |

Cette représentation est très utile pour un opérateur, car elle permet d’identifier rapidement les zones problématiques sans lire toutes les valeurs numériques. Elle transforme les données électriques en information visuelle directement exploitable.

## 9.9. Journal SCADA dans la Vision ville

La Vision ville intègre aussi des événements SCADA simulés. Ces événements permettent de montrer comment le système pourrait enregistrer les incidents et les actions importantes dans un environnement multi-boîtiers.

Exemples d’événements affichables :

- chute de tension détectée sur un départ BT ;

- déséquilibre critique sur une cabine ;

- surcharge sur un départ ;

- tension critique sur un poteau ;

- perte de communication d’un nœud ;

- retour à l’état normal ;

- commande de délestage ;

- commande de rétablissement.

Le journal SCADA donne une dimension plus professionnelle au système. Il montre que la supervision ne consiste pas seulement à afficher une valeur instantanée, mais aussi à conserver une trace des événements d’exploitation.

## 9.10. Limites de la Vision ville

La Vision ville reste une simulation. Elle sert à expliquer l’évolution possible du système, mais elle ne doit pas être confondue avec un déploiement réel.

Les limites principales sont :

- les cabines représentées ne sont pas réellement mesurées ;

- les départs BT sont simulés ;

- les tensions des poteaux sont générées pour la démonstration ;

- les courants par phase sont simulés ;

- aucun boîtier réel n’est installé sur plusieurs poteaux ;

- les événements SCADA sont en partie générés pour la présentation ;

- la carte ne représente pas encore une base de données industrielle du réseau SNEL.

Cette transparence est importante. Elle permet de présenter le projet de manière honnête et crédible devant le jury.

## 9.11. Apport de la Vision ville

Même si elle est simulée, la Vision ville apporte une grande valeur au projet. Elle permet de montrer que SuperVolt peut évoluer vers une supervision plus large et plus proche des besoins réels d’un réseau basse tension.

Elle met en évidence plusieurs apports :

- visualisation géographique des ouvrages BT ;

- suivi des cabines et départs ;

- localisation approximative des zones de chute de tension ;

- analyse de l’équilibre des phases ;

- affichage des zones critiques ;

- aide à la décision pour l’opérateur ;

- préparation d’une future extension multi-boîtiers.

Elle permet donc de relier le prototype académique à une vision d’évolution plus ambitieuse, sans prétendre que cette évolution est déjà entièrement réalisée.

## 9.12. Synthèse

La Vision ville constitue la partie prospective du projet SuperVolt. Elle complète le prototype réel NODE_LUB_001 en montrant comment la même logique de supervision pourrait être appliquée à plusieurs cabines, départs BT et poteaux stratégiques.

Elle permet d’expliquer des fonctionnalités importantes comme la chute de tension, l’équilibrage des phases, la carte thermique et le journal SCADA. Elle reste cependant une simulation destinée à la soutenance.

Ainsi, la Vision ville joue un double rôle : elle montre le potentiel d’évolution du système et elle aide le jury à comprendre la finalité réelle du projet, qui est de rendre le réseau basse tension plus visible, plus analysable et plus facile à exploiter.

# 10. Répartition des tâches

La réalisation du projet SuperVolt a nécessité une organisation du travail entre les membres du groupe. Le projet étant composé de plusieurs parties — électronique embarquée, communication, backend, base de données, interface web, tests et documentation — il était important de répartir les responsabilités selon les compétences de chaque membre.

La répartition des tâches a été pensée autour des différents blocs du système :

Nœud de mesure → Gateway → Backend → Base de données → Dashboard → Tests → Documentation

Cette organisation a permis de travailler de manière progressive, en commençant par l’analyse du besoin, puis par la conception du prototype matériel, la communication des données, le traitement backend, l’affichage dans le dashboard et enfin la validation de la démonstration.

## 10.1. Principe d’organisation du travail

Le projet a été organisé selon une logique de lots. Chaque lot correspond à une partie importante du système.

| Lot | Domaine | Description |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | Système embarqué | Montage Arduino, lecture des valeurs simulées, relais |
| Lot 2 | Communication | Gateway Python, liaison série, MQTT |
| Lot 3 | Backend et base de données | API FastAPI, stockage SQLite, anomalies |
| Lot 4 | Frontend et dashboard | Interface React, carte Leaflet, journal SCADA |
| Lot 5 | Tests, rapport et intégration | Validation, documentation, préparation soutenance |

Cette organisation permet de mieux identifier les responsabilités et d’éviter que toutes les tâches soient mélangées. Elle facilite aussi le suivi de l’avancement du projet.

## 10.2. Tableau de répartition des tâches

| N° | Membre | Rôle principal | Tâches réalisées dans le prototype | Tâches liées à l’évolution cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Christian MWAPE | Chef de projet / coordination technique | Coordination du groupe, suivi de l’architecture générale, organisation des tâches, validation de la cohérence entre les modules | Étude d’une évolution vers ESP32 ou matériel plus adapté au terrain |
| M2 | David MWEHU | Électronique embarquée | Montage du nœud NODE_LUB_001, câblage Arduino UNO, potentiomètre, photoresistance, relais, vérification du fonctionnement matériel | Remplacement futur des composants simulés par des capteurs électriques adaptés |
| M3 | Nickson HERADI | Systèmes et communication | Appui sur la communication entre le matériel et l’application, compréhension du rôle de la gateway, suivi de la transmission des données | Étude d’une communication longue portée ou d’une gateway terrain plus robuste |
| M4 | Emmanuel TSHIYENA | Backend / base de données | Appui sur le backend FastAPI, gestion logique des mesures, anomalies, commandes et stockage SQLite | Évolution vers une base de données plus complète et une API plus sécurisée |
| M5 | Blandine TSHABU | Algorithmes / alertes | Définition des états du réseau, logique de détection d’anomalies, seuils de tension, événements SCADA | Amélioration future des règles de diagnostic et d’aide à la décision |
| M6 | Eliab MAMBWE | Frontend / dashboard | Interface React, carte Leaflet, affichage des mesures, alarmes, journal SCADA, boutons de délestage et rétablissement | Amélioration future de l’ergonomie et des vues multi-boîtiers |
| M7 | Narcia KASONGO | Tests / documentation | Tests de fonctionnement, vérification de la démonstration, participation au rapport, préparation de la soutenance | Mise en place future d’un plan de tests plus complet et d’une documentation utilisateur |

## 10.3. Détail des responsabilités par domaine

### 10.3.1. Électronique embarquée

La partie électronique embarquée concerne principalement le nœud NODE_LUB_001. Elle comprend le montage de la carte Arduino UNO, le branchement du potentiomètre, de la photoresistance et du relais.

Le rôle de cette partie est de fournir une base matérielle capable de produire une mesure simulée et de recevoir une commande depuis le dashboard. Le potentiomètre permet de faire varier la tension affichée dans le système, tandis que le relais permet de démontrer une action de délestage ou de rétablissement.

Cette tâche est essentielle, car elle constitue la preuve matérielle du projet.

### 10.3.2. Communication et gateway

La communication entre le matériel et le backend passe par une gateway Python. Cette passerelle lit les données issues de l’Arduino à travers le port série, puis les transmet via MQTT.

Cette partie permet de séparer clairement le monde matériel du monde logiciel. Elle rend le système plus modulaire, car le backend n’a pas besoin de communiquer directement avec l’Arduino.

La gateway joue aussi un rôle dans la simulation. Lorsque l’Arduino n’est pas disponible, elle peut permettre de continuer certains tests logiciels.

### 10.3.3. Backend et base de données

La partie backend est chargée de recevoir les mesures, de les analyser et de les stocker. Elle repose sur FastAPI et SQLite.

Le backend gère notamment :

- la réception des données ;

- l’enregistrement des mesures ;

- la détection des anomalies ;

- l’exposition des routes API ;

- la diffusion temps réel vers le dashboard ;

- la gestion des commandes de délestage et de rétablissement.

Cette partie constitue le centre logique du système. Elle transforme les données reçues en informations exploitables.

### 10.3.4. Frontend et dashboard

Le dashboard est l’interface visible du système. Il permet à l’opérateur de suivre l’état du nœud supervisé, de consulter les alarmes, d’observer le journal SCADA et d’envoyer une commande au relais.

Cette partie repose sur React et Leaflet. Elle comprend :

- la carte géographique ;

- les télémesures ;

- les indicateurs d’état ;

- les alarmes ;

- le journal SCADA ;

- les boutons de commande ;

- le mode Demo soutenance ;

- la Vision ville simulée.

Le frontend est important, car il rend les données techniques compréhensibles pour l’utilisateur.

### 10.3.5. Tests et documentation

La partie tests et documentation permet de vérifier que la chaîne complète fonctionne correctement.

Les tests portent notamment sur :

- la lecture du potentiomètre ;

- la variation de la tension affichée ;

- la communication entre Arduino et gateway ;

- la réception des mesures par le backend ;

- l’affichage sur le dashboard ;

- la commande du relais ;

- le journal SCADA ;

- le mode Vision ville.

La documentation permet de présenter le projet, d’expliquer son fonctionnement et de préciser ses limites.

## 10.4. Charge de travail par module

Le tableau suivant présente une estimation de la charge de travail par module du projet. Cette estimation n’a pas pour objectif de donner une valeur exacte en heures, mais plutôt de montrer l’importance relative de chaque partie dans la réalisation du prototype.

| Module | Charge estimée | Justification |
| --- | --- | --- |
| Analyse du besoin et cadrage | Moyenne | Compréhension du problème, définition du périmètre et clarification des limites |
| Montage Arduino | Moyenne | Câblage du potentiomètre, de la photoresistance et du relais |
| Firmware Arduino | Moyenne | Lecture des entrées, conversion des valeurs, envoi JSON, réception de commande |
| Gateway Python / MQTT | Élevée | Lecture série, publication MQTT, réception et transmission des commandes |
| Backend FastAPI / SQLite | Élevée | Routes API, stockage, anomalies, WebSocket, commandes |
| Dashboard React / Leaflet | Élevée | Carte, télémesures, alarmes, journal SCADA, Vision ville |
| Tests d’intégration | Élevée | Vérification de la chaîne complète Arduino → dashboard |
| Documentation et soutenance | Moyenne | Rédaction du dossier, préparation du PowerPoint et scénario de démonstration |

## 10.5. Tableau synthétique des responsabilités techniques

| Domaine | Responsable principal | Contribution attendue |
| --- | --- | --- |
| Coordination générale | M1 | Assurer la cohérence globale du projet |
| Électronique embarquée | M2 | Réaliser et vérifier le nœud NODE_LUB_001 |
| Communication | M3 | Comprendre et valider la transmission des données |
| Backend / BDD | M4 | Participer à la logique serveur et au stockage |
| Alertes / anomalies | M5 | Définir les états et les seuils d’anomalie |
| Interface web | M6 | Développer ou adapter le dashboard |
| Tests / rapport | M7 | Vérifier, documenter et préparer la soutenance |

## 10.6. Limites de la répartition

Certaines tâches mentionnées dans l’architecture cible, comme l’utilisation d’un ESP32, d’une communication longue portée, d’un GPS ou de capteurs industriels, ne sont pas entièrement réalisées dans la maquette actuelle. Elles restent des pistes d’évolution.

La répartition présentée distingue donc :

- les tâches directement liées au prototype démontré ;

- les tâches prévues ou étudiées pour une évolution future ;

- les tâches de documentation et de validation.

Cette distinction permet de présenter le travail de manière honnête et cohérente.

## 10.7. Synthèse

La répartition des tâches a permis de structurer le projet SuperVolt autour de plusieurs compétences complémentaires. Chaque membre a contribué à une partie du système : matériel, communication, backend, interface, alertes, tests ou documentation.

Cette organisation montre que le projet ne se limite pas à un simple montage Arduino. Il s’agit d’un prototype complet, organisé autour d’une chaîne de supervision allant de la mesure terrain jusqu’à l’affichage et à la commande depuis le dashboard.

La charge de travail la plus importante se situe au niveau de l’intégration entre les différentes couches. En effet, la valeur du projet repose surtout sur la capacité à faire communiquer correctement le matériel, la gateway, le backend, la base de données et l’interface web.

# 11. Charge de travail et chronologie de réalisation

La réalisation du projet SuperVolt a été organisée progressivement afin de passer d’une idée de supervision du réseau basse tension à un prototype fonctionnel. Le travail a été réparti selon les grandes étapes du développement d’un système embarqué et logiciel : analyse du besoin, conception, montage matériel, communication, backend, dashboard, tests et documentation.

La charge de travail ne se limite pas à l’écriture du code. Elle comprend également la compréhension du problème, la clarification du périmètre, le choix des technologies, la modélisation du système, l’intégration des différents modules et la préparation de la soutenance.

## 11.1. Organisation générale du travail

Le projet a été réalisé autour de plusieurs blocs techniques complémentaires :

Analyse du besoin

→ Conception du prototype

→ Montage Arduino

→ Communication Gateway/MQTT

→ Backend FastAPI/SQLite

→ Dashboard React/Leaflet

→ Tests d’intégration

→ Documentation et soutenance

Chaque bloc a demandé une charge de travail différente. Les parties les plus sensibles ont été l’intégration entre les modules, la communication entre le matériel et le logiciel, ainsi que la stabilisation de la démonstration finale.

L’objectif n’était pas seulement de faire fonctionner chaque partie séparément, mais de réussir à construire une chaîne complète :

NODE_LUB_001 → Gateway → Backend → Dashboard → Commande relais

## 11.2. Tableau de charge de travail par étape

| Étape | Travail réalisé | Charge estimée | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse du besoin | Étude du problème de supervision du réseau BT, identification des anomalies à suivre, clarification du périmètre | Moyenne | Problématique définie et périmètre stabilisé |
| Conception générale | Définition de l’architecture Arduino → Gateway → Backend → Dashboard | Moyenne | Architecture globale validée |
| Modélisation | Cas d’utilisation, séquence de fonctionnement, classes principales, modèle de données | Moyenne | Représentation structurée du système |
| Montage Arduino | Câblage du potentiomètre, de la photoresistance et du relais | Moyenne | Nœud matériel NODE_LUB_001 fonctionnel |
| Firmware Arduino | Lecture des entrées analogiques, conversion des valeurs, envoi JSON, commande relais | Moyenne | Données envoyées et relais commandable |
| Gateway Python | Lecture série, décodage JSON, publication MQTT, transmission des commandes | Élevée | Liaison entre Arduino et backend |
| Backend FastAPI | Réception des mesures, routes API, WebSocket, anomalies, commandes | Élevée | Traitement central du système |
| Base SQLite | Stockage des mesures, anomalies et informations utiles | Moyenne | Historique local disponible |
| Dashboard React | Carte, télémesures, alarmes, journal SCADA, boutons de commande | Élevée | Interface opérateur fonctionnelle |
| Vision ville | Simulation cabines, départs BT, poteaux, chute de tension et phases | Élevée | Projection réseau multi-ouvrages visible |
| Tests d’intégration | Vérification de la chaîne complète matériel-logiciel | Élevée | Démonstration stabilisée |
| Documentation | Rédaction du dossier, catalogue technique et support de soutenance | Moyenne | Documents de présentation disponibles |

## 11.3. Chronologie de réalisation du prototype

La chronologie suivante présente les principales phases de réalisation du prototype. Elle ne doit pas être comprise comme une industrialisation complète du système, mais comme une organisation de travail permettant d’aboutir à une maquette fonctionnelle.

| Phase | Activités principales | Livrable obtenu |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Analyse et cadrage | Compréhension du problème, définition des objectifs, identification des limites | Cahier de cadrage du projet |
| Phase 2 : Conception de l’architecture | Choix des blocs techniques : Arduino, gateway, MQTT, backend, base de données, dashboard | Architecture générale du système |
| Phase 3 : Réalisation du nœud matériel | Montage Arduino, potentiomètre, photoresistance, relais | NODE_LUB_001 opérationnel |
| Phase 4 : Communication terrain-serveur | Mise en place de la gateway Python et du transport MQTT | Transmission des mesures vers le backend |
| Phase 5 : Backend et stockage | Mise en place FastAPI, routes API, WebSocket et SQLite | Serveur de traitement fonctionnel |
| Phase 6 : Interface de supervision | Développement du dashboard React, carte Leaflet, alarmes, journal SCADA | Interface opérateur accessible |
| Phase 7 : Vision ville | Simulation des cabines, départs BT et poteaux stratégiques | Projection multi-cabines affichée |
| Phase 8 : Tests et validation | Vérification de la chaîne complète, test du relais, test des modes de démonstration | Démonstration prête pour la soutenance |
| Phase 9 : Documentation | Rédaction du dossier de projet, catalogue technique et présentation | Supports de soutenance finalisés |

## 11.4. Description des principales phases

### 11.4.1. Phase d’analyse et de cadrage

La première phase a consisté à comprendre le problème à résoudre. Il s’agissait d’identifier les difficultés rencontrées dans l’exploitation du réseau basse tension : manque de visibilité, localisation lente des anomalies, chutes de tension, surcharge et absence de suivi en temps réel.

Cette phase a aussi permis de clarifier le périmètre du projet. Il a été décidé que le prototype ne surveillerait pas les maisons individuellement et ne remplacerait pas un compteur intelligent. Le système se concentre plutôt sur la supervision des ouvrages stratégiques : cabine, départ BT et poteau.

### 11.4.2. Phase de conception

La conception a permis de définir l’architecture générale du système. Le choix a été fait de séparer le projet en plusieurs couches :

- une couche terrain avec Arduino ;

- une gateway Python ;

- une communication MQTT ;

- un backend FastAPI ;

- une base SQLite ;

- une communication WebSocket ;

- un dashboard React avec carte Leaflet.

Cette séparation rend le système plus simple à expliquer, à tester et à faire évoluer.

### 11.4.3. Phase de réalisation matérielle

La partie matérielle a consisté à réaliser le nœud NODE_LUB_001. Le potentiomètre a été utilisé pour simuler une tension variable. La photoresistance a été utilisée pour représenter une variation de charge. Le relais a permis de démontrer une action de délestage ou de rétablissement.

Cette phase a permis d’obtenir une preuve matérielle du projet. Le prototype ne se limite donc pas à une interface logicielle : il possède un élément physique capable de produire une mesure et de recevoir une commande.

### 11.4.4. Phase de communication

La communication a été mise en place pour relier l’Arduino au reste du système. La gateway Python lit les données envoyées par liaison série, puis les transmet via MQTT vers le backend.

Cette phase a été importante, car elle assure le passage entre la partie embarquée et la partie logicielle. Elle permet également de rendre le système plus modulaire : le backend ne dépend pas directement du port série de l’Arduino.

### 11.4.5. Phase backend et base de données

Le backend a été développé pour recevoir les données, les analyser, les stocker et les rendre disponibles au dashboard. Il gère également les anomalies et les commandes de délestage ou de rétablissement.

La base SQLite a été utilisée pour garder l’historique des mesures et des événements importants. Ce choix reste adapté à un prototype académique, car il permet d’éviter la complexité d’un serveur de base de données externe.

### 11.4.6. Phase dashboard

Le dashboard constitue la partie visible du système. Il permet à l’opérateur de suivre les mesures, d’observer les états du réseau, de consulter les alertes et de commander le relais.

Cette phase a aussi permis d’intégrer une carte avec Leaflet, un journal SCADA et plusieurs modes d’utilisation : Demo soutenance, Simulation et Vision ville.

### 11.4.7. Phase Vision ville

La Vision ville a été ajoutée pour montrer l’évolution possible du système. Elle simule plusieurs cabines, quatre départs BT par cabine et plusieurs poteaux stratégiques.

Cette phase permet d’expliquer comment le système pourrait être étendu à plusieurs points du réseau. Elle montre aussi des fonctionnalités avancées comme la chute de tension le long d’un départ BT, le déséquilibre de phase et la carte thermique.

### 11.4.8. Phase de tests et validation

Les tests ont permis de vérifier que les différents modules fonctionnent ensemble. L’objectif principal était de valider la chaîne complète :

Potentiomètre → Arduino → Gateway → Backend → Dashboard

Les tests ont aussi porté sur la commande du relais :

Dashboard → Backend → Gateway → Arduino → Relais

Cette étape a été essentielle pour préparer une démonstration fiable devant le jury.

## 11.5. Tests réalisés pendant la chronologie

| Test | Objectif | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Test potentiomètre | Vérifier que la tension simulée varie | La tension change dans le dashboard |
| Test relais | Vérifier la commande Délester/Rétablir | Le relais change d’état |
| Test gateway | Vérifier la lecture série et MQTT | Les données arrivent au backend |
| Test backend | Vérifier le stockage et les anomalies | Les mesures et alertes sont traitées |
| Test WebSocket | Vérifier la mise à jour temps réel | Le dashboard se met à jour sans rechargement |
| Test journal SCADA | Vérifier la trace des événements | Les actions et anomalies sont listées |
| Test Vision ville | Vérifier la projection simulée | Cabines, départs et poteaux s’affichent |
| Test démonstration | Vérifier le scénario complet | La démo peut être présentée en continu |

## 11.6. Synthèse de la charge de travail

La charge de travail du projet a été principalement concentrée sur l’intégration. Chaque module pris séparément reste compréhensible, mais la difficulté réelle vient de leur communication.

Le projet SuperVolt demande donc des compétences variées :

- électronique embarquée ;

- programmation Arduino ;

- communication série ;

- MQTT ;

- développement backend ;

- base de données ;

- WebSocket ;

- frontend React ;

- cartographie Leaflet ;

- tests d’intégration ;

- documentation technique.

Cette diversité montre que le projet est transversal. Il combine des notions d’électrotechnique, de systèmes embarqués, de réseau, de développement logiciel et de supervision industrielle.

## 11.7. Conclusion de la chronologie

La chronologie de réalisation du projet a permis de passer progressivement d’un besoin terrain à un prototype démontrable. Chaque phase a ajouté une brique au système final.

Le résultat obtenu est une chaîne fonctionnelle capable de lire une mesure simulée, de la transmettre, de la traiter, de l’afficher et de commander un relais à distance. Même si le prototype reste limité, la charge de travail réalisée montre que le système a été conçu de manière structurée et progressive.

# 12. Tests et validation

Les tests et la validation constituent une étape importante dans la réalisation du projet SuperVolt. Ils permettent de vérifier que les différentes parties du système fonctionnent correctement, mais surtout qu’elles communiquent bien entre elles. Le projet ne se limite pas à un montage Arduino ou à une interface web : il repose sur une chaîne complète allant du nœud de mesure jusqu’au dashboard de supervision.

L’objectif des tests est donc de confirmer que le système est capable de lire une mesure simulée, de la transmettre, de l’analyser, de l’afficher et de commander un relais à distance.

## 12.1. Objectifs des tests

Les tests réalisés ont pour objectifs principaux :

- vérifier le bon fonctionnement du nœud matériel NODE_LUB_001 ;

- vérifier la lecture de la tension simulée par potentiomètre ;

- vérifier la transmission des données par liaison série ;

- vérifier le rôle de la gateway Python ;

- vérifier la publication et la réception des messages MQTT ;

- vérifier le traitement des mesures par le backend FastAPI ;

- vérifier l’enregistrement des données dans SQLite ;

- vérifier la diffusion temps réel par WebSocket ;

- vérifier l’affichage des mesures dans le dashboard ;

- vérifier la commande du relais depuis l’interface ;

- vérifier le journal SCADA ;

- vérifier la Vision ville simulée.

Ces tests permettent de confirmer que le prototype fonctionne comme une chaîne de supervision cohérente.

## 12.2. Tests du nœud NODE_LUB_001

Le premier niveau de test concerne le nœud matériel. Il s’agit de vérifier que l’Arduino UNO lit correctement les entrées et réagit aux commandes.

| Test | Élément testé | Méthode utilisée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture du potentiomètre | Entrée A0 | Tourner le potentiomètre | La tension simulée varie |
| Lecture de la photoresistance | Entrée A1 | Modifier la luminosité reçue | La charge simulée varie |
| Commande du relais | Broche D2 | Envoyer une commande de délestage/rétablissement | Le relais change d’état |
| Envoi série | Liaison USB | Observer les messages envoyés | Le JSON est transmis régulièrement |
| Identification du nœud | NODE_LUB_001 | Vérifier le champ id_noeud | Le nœud est reconnu correctement |

Ces tests permettent de vérifier que la partie matérielle produit bien les données nécessaires à la supervision.

## 12.3. Tests de la gateway Python

La gateway Python assure la liaison entre l’Arduino et le backend. Elle doit être capable de lire les données envoyées par le port série, de les valider et de les transmettre via MQTT.

| Test | Objectif | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Détection du port série | Vérifier que l’Arduino est reconnu | La gateway détecte le port utilisé |
| Lecture des données | Vérifier la réception des messages JSON | Les mesures sont lues correctement |
| Validation du JSON | Éviter les données invalides | Les messages valides sont acceptés |
| Publication MQTT | Envoyer les mesures au broker | Les messages sont publiés |
| Transmission des commandes | Envoyer un ordre vers l’Arduino | Le relais reçoit la commande |
| Mode simulation | Tester sans Arduino | Le système reste utilisable |

Ces tests sont importants, car la gateway constitue le pont entre le matériel et le logiciel. Si cette couche ne fonctionne pas, les données du terrain ne peuvent pas atteindre le serveur.

## 12.4. Tests du backend FastAPI

Le backend joue le rôle de centre de traitement. Il reçoit les mesures, les analyse, les stocke et les diffuse vers le frontend.

| Test | Fonction vérifiée | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Réception des mesures | Arrivée des données MQTT | Le backend reçoit les mesures |
| Enregistrement SQLite | Stockage des mesures | Les données sont sauvegardées |
| Détection d’anomalies | Application des seuils | Une alerte est créée si nécessaire |
| Routes API | Accès aux données | Les routes répondent correctement |
| WebSocket | Diffusion temps réel | Le dashboard reçoit les nouvelles mesures |
| Commande délestage | Envoi d’un ordre | La commande est transmise |
| Commande rétablissement | Retour à l’état normal | Le relais peut être refermé |

Le backend est validé lorsque les mesures envoyées par la gateway apparaissent dans le dashboard et que les anomalies sont correctement détectées.

## 12.5. Tests du dashboard

Le dashboard est la partie visible du système. Il doit permettre à l’opérateur de comprendre rapidement l’état du réseau.

| Test | Élément vérifié | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Affichage du nœud | NODE_LUB_001 | Le nœud réel apparaît |
| Affichage de la tension | Mesure reçue | La tension varie dans l’interface |
| État du réseau | Normal, alerte, critique, panne | L’état change selon la tension |
| Journal SCADA | Événements et commandes | Les actions sont listées |
| Bouton Délester | Commande relais | Le relais passe à l’état ouvert |
| Bouton Rétablir | Commande relais | Le relais passe à l’état fermé |
| Mode Demo soutenance | Démonstration réelle | Le système se concentre sur NODE_LUB_001 |
| Vision ville | Projection simulée | Les cabines et poteaux simulés s’affichent |

Ces tests permettent de vérifier que l’interface est compréhensible et exploitable pendant la soutenance.

## 12.6. Tests de la chaîne complète

Le test le plus important est celui de la chaîne complète. Il permet de vérifier que toutes les couches fonctionnent ensemble.

Le scénario principal est le suivant :

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brancher l’Arduino au PC | Le nœud NODE_LUB_001 est disponible |
| 2 | Lancer le broker MQTT | La communication MQTT est prête |
| 3 | Lancer le backend | L’API et le WebSocket sont disponibles |
| 4 | Lancer la gateway | Les données série sont lues |
| 5 | Lancer le frontend | Le dashboard est accessible |
| 6 | Tourner le potentiomètre | La tension varie dans le dashboard |
| 7 | Baisser la tension | Une alerte apparaît |
| 8 | Cliquer sur Délester | Le relais change d’état |
| 9 | Cliquer sur Rétablir | Le relais revient à l’état normal |
| 10 | Consulter le journal SCADA | Les événements sont enregistrés |
| 11 | Passer en Vision ville | La projection réseau est affichée |

Ce test valide le principe général du système :

Mesure → Transmission → Traitement → Affichage → Commande

## 12.7. Résultats attendus de validation

À la fin des tests, le prototype est considéré comme valide si :

- la tension simulée varie correctement ;

- les données sont transmises jusqu’au backend ;

- le dashboard affiche les mesures ;

- les anomalies sont détectées selon les seuils ;

- le relais réagit aux commandes ;

- le journal SCADA garde une trace des événements ;

- la Vision ville s’affiche correctement ;

- le système reste compréhensible pour une démonstration.

La validation ne signifie pas que le système est prêt pour un déploiement industriel. Elle signifie que le prototype académique fonctionne et démontre correctement le principe de supervision.

## 12.8. Synthèse des tests

Les tests réalisés montrent que le prototype SuperVolt permet de démontrer une chaîne de supervision complète. La partie matérielle produit une mesure simulée, la gateway transmet les données, le backend les traite et le dashboard les affiche.

La commande du relais montre également que le système peut envoyer un ordre depuis l’interface vers le nœud matériel. Cette fonction renforce l’idée d’un système de supervision interactif, capable non seulement d’observer, mais aussi de déclencher une action dans le cadre de la maquette.

# 13. Limites du prototype

Le projet SuperVolt est un prototype académique. Il a été conçu pour démontrer une chaîne de supervision intelligente du réseau basse tension, mais il ne constitue pas encore une solution industrielle complète. Il est donc important de présenter clairement ses limites afin d’éviter toute confusion entre ce qui est réellement réalisé et ce qui appartient aux perspectives d’évolution.

## 13.1. Limite liée au nombre de nœuds réels

La première limite concerne le nombre de nœuds matériels. Dans la version actuelle, un seul nœud réel est utilisé : NODE_LUB_001.

Ce nœud permet de démontrer le fonctionnement du système, mais il ne représente pas un déploiement réel sur plusieurs poteaux. Les autres cabines, départs BT et poteaux visibles dans la Vision ville sont simulés pour expliquer l’évolution possible du projet.

Ainsi, le prototype démontre le principe, mais pas encore une supervision réelle multi-boîtiers sur terrain.

## 13.2. Limite liée à la mesure de tension

Dans le prototype, la tension n’est pas mesurée directement sur un réseau électrique réel. Elle est simulée à l’aide d’un potentiomètre branché sur l’Arduino.

Cette solution est volontairement choisie pour des raisons de sécurité, de simplicité et d’adaptation au cadre académique. Elle permet de représenter différents états du réseau sans exposer les utilisateurs à une tension dangereuse.

Dans une version réelle, la mesure de tension nécessiterait des capteurs adaptés, une isolation électrique correcte et le respect des normes de sécurité.

## 13.3. Limite liée à la mesure du courant et de la charge

Le courant et la charge affichés dans la maquette sont simulés ou calculés. Le prototype ne mesure pas encore un courant réel circulant dans une ligne basse tension.

Dans une évolution future, cette mesure pourrait être réalisée avec des transformateurs de courant ou des capteurs adaptés. Ces composants devraient être choisis en fonction du calibre du réseau, de la sécurité électrique et des conditions d’installation sur le terrain.

## 13.4. Limite liée au relais

Le relais utilisé dans la maquette sert uniquement à démontrer le principe du délestage et du rétablissement. Il ne commande pas une véritable ligne électrique de distribution.

Cette fonction doit donc être comprise comme une démonstration de commande à distance. Elle ne représente pas une coupure industrielle automatique sur un réseau réel.

Dans une application réelle, toute commande de coupure devrait respecter des règles strictes de sécurité, d’autorisation et de validation par un opérateur qualifié.

## 13.5. Limite liée à la Vision ville

La Vision ville est une projection simulée. Elle permet de représenter plusieurs cabines, plusieurs départs BT et plusieurs poteaux stratégiques, mais ces éléments ne sont pas encore connectés à des boîtiers physiques réels.

Les données affichées dans cette partie, comme les tensions des poteaux, les charges des cabines et les déséquilibres de phase, sont simulées pour expliquer le fonctionnement potentiel du système.

La Vision ville est donc utile pour la compréhension et la soutenance, mais elle ne doit pas être présentée comme un déploiement réel.

## 13.6. Limite liée à la surveillance des maisons

SuperVolt ne surveille pas les maisons individuellement. Il ne permet pas de connaître la consommation exacte d’un abonné, ni les appareils utilisés à l’intérieur d’un logement.

Cette fonction relève plutôt des compteurs intelligents. Le projet se concentre sur la supervision des ouvrages importants du réseau basse tension : cabines, départs BT et poteaux stratégiques.

Cette limite est importante, car elle permet de garder le projet dans un périmètre réaliste et défendable.

## 13.7. Limite liée à la géolocalisation

Le prototype n’intègre pas de GPS permanent sur chaque poteau. Dans une approche réaliste, les coordonnées d’un poteau peuvent être relevées lors de l’installation à l’aide d’un smartphone ou d’un appareil GPS, puis enregistrées dans la base de données.

Il n’est donc pas nécessaire d’installer un module GPS sur chaque boîtier fixe. Cette décision réduit le coût, la consommation d’énergie et la complexité du système.

## 13.8. Limite liée à la base de données

La base de données utilisée dans le prototype est SQLite. Elle est adaptée à une maquette locale, mais elle n’est pas forcément suffisante pour un déploiement à grande échelle.

Si le système devait superviser plusieurs centaines de nœuds, il serait préférable d’utiliser une base de données plus robuste, capable de gérer un grand volume de mesures, plusieurs utilisateurs et une meilleure historisation.

## 13.9. Limite liée à la sécurité

La sécurité du prototype reste limitée. Dans une version industrielle, il faudrait ajouter :

- une authentification des utilisateurs ;

- une gestion des rôles ;

- une sécurisation des commandes ;

- un chiffrement des communications ;

- une validation des actions sensibles ;

- une traçabilité complète des interventions.

Ces éléments sont indispensables avant tout déploiement réel, surtout lorsqu’il s’agit de commandes pouvant agir sur le réseau électrique.

## 13.10. Synthèse des limites

| Limite | Situation actuelle | Évolution possible |
| --- | --- | --- |
| Nombre de nœuds réels | Un seul nœud : NODE_LUB_001 | Ajouter plusieurs boîtiers terrain |
| Tension | Simulée par potentiomètre | Utiliser des capteurs de tension adaptés |
| Courant / charge | Simulés ou calculés | Utiliser des transformateurs de courant |
| Relais | Maquette de commande | Commande sécurisée avec matériel certifié |
| Vision ville | Simulation | Connexion à des données réelles |
| Maisons | Non surveillées individuellement | Intégration éventuelle avec compteurs intelligents |
| GPS | Non permanent | Relevé ponctuel lors de l’installation |
| Base de données | SQLite locale | Base serveur plus robuste |
| Sécurité | Limitée au prototype | Authentification, rôles et chiffrement |

## 13.11. Conclusion sur les limites

Les limites du prototype ne réduisent pas l’intérêt du projet. Elles permettent au contraire de présenter SuperVolt de manière honnête. Le système actuel prouve le principe d’une supervision basse tension, mais il doit encore évoluer pour devenir une solution exploitable sur le terrain.

Le prototype constitue donc une première étape technique. Il montre que l’architecture est possible, que la chaîne de communication fonctionne et que l’interface peut aider l’opérateur à visualiser l’état du réseau.

# 14. Perspectives d’évolution

Le prototype SuperVolt constitue une première base fonctionnelle. Il permet de démontrer la supervision d’un nœud réel et de représenter une projection simulée vers plusieurs cabines et poteaux. Cependant, plusieurs évolutions sont nécessaires pour transformer cette maquette académique en une solution plus robuste et plus proche d’un déploiement réel.

Les perspectives d’évolution concernent principalement le matériel, la communication, la base de données, la sécurité, l’intelligence d’analyse et l’intégration au terrain.

## 14.1. Amélioration du matériel de mesure

La première perspective concerne le remplacement des composants de simulation par des capteurs réels adaptés au réseau basse tension.

Dans la version actuelle, le potentiomètre simule la tension et la photoresistance simule une variation de charge. Dans une version plus avancée, il serait possible d’utiliser :

- des capteurs de tension adaptés ;

- des transformateurs de courant ;

- des capteurs de température ;

- des capteurs d’ouverture de coffret ;

- des modules de protection électrique ;

- des alimentations isolées.

Ces composants permettraient d’obtenir des mesures plus proches de la réalité du terrain.

## 14.2. Passage vers un microcontrôleur plus adapté

L’Arduino UNO est suffisant pour une maquette académique, mais il présente des limites en termes de communication, de mémoire et d’intégration réseau.

Une évolution logique serait d’utiliser un microcontrôleur plus adapté, par exemple :

- ESP32 ;

- carte industrielle IoT ;

- automate programmable ;

- module embarqué basse consommation.

L’ESP32, par exemple, offre plus de possibilités grâce à sa connectivité Wi-Fi, sa puissance supérieure et sa capacité à gérer plusieurs capteurs.

## 14.3. Communication longue portée

Dans un déploiement réel, les boîtiers installés sur plusieurs poteaux ou cabines devraient communiquer sur une certaine distance. La liaison USB utilisée dans le prototype ne serait donc plus adaptée.

Les pistes possibles sont :

- LoRa pour une communication longue portée à faible consommation ;

- GSM/4G selon la disponibilité du réseau mobile ;

- Wi-Fi local dans certaines zones ;

- communication radio spécialisée ;

- réseau maillé entre boîtiers.

Le choix dépendrait des contraintes du terrain, du coût, de la portée nécessaire et de la disponibilité des infrastructures.

## 14.4. Modélisation réelle des cabines et départs BT

Dans la version actuelle, la Vision ville représente les cabines, départs BT et poteaux de manière simulée. Une évolution importante serait de créer une vraie base de données des ouvrages électriques.

Cette base pourrait contenir :

- les cabines ;

- les transformateurs ;

- les départs BT ;

- les poteaux ;

- les coordonnées géographiques ;

- les caractéristiques électriques ;

- les charges historiques ;

- les zones alimentées.

Une telle modélisation permettrait de construire une carte plus proche de la réalité du réseau.

## 14.5. Amélioration de la base de données

SQLite est adapté au prototype, mais une version plus avancée pourrait utiliser une base de données plus robuste, comme PostgreSQL.

Cette évolution permettrait :

- de gérer plus de mesures ;

- de supporter plusieurs utilisateurs ;

- d’améliorer les performances ;

- de conserver un historique plus long ;

- de gérer des relations plus complexes ;

- d’intégrer des données géographiques.

L’utilisation d’une extension géographique, comme PostGIS, pourrait être envisagée dans une version future pour améliorer la cartographie du réseau.

## 14.6. Sécurité et gestion des utilisateurs

Dans une version réelle, la sécurité doit devenir une priorité. Les commandes de délestage ou de rétablissement ne doivent pas être accessibles à n’importe quel utilisateur.

Il faudrait ajouter :

- une authentification ;

- une gestion des rôles ;

- des profils utilisateurs ;

- une validation des commandes sensibles ;

- un journal d’audit ;

- une sécurisation des communications ;

- une protection contre les accès non autorisés.

Par exemple, un technicien pourrait seulement consulter les mesures, tandis qu’un administrateur pourrait envoyer certaines commandes.

## 14.7. Journal SCADA persistant

Le journal SCADA actuel permet de visualiser les événements importants. Dans une version plus avancée, ce journal devrait être entièrement enregistré dans la base de données.

Il pourrait conserver :

- les anomalies ;

- les commandes ;

- les pertes de communication ;

- les retours à la normale ;

- les interventions ;

- les validations opérateur ;

- les commentaires des techniciens.

Cette fonctionnalité améliorerait la traçabilité du système et faciliterait l’analyse des incidents.

## 14.8. Analyse intelligente des anomalies

Le prototype utilise des seuils simples pour détecter les anomalies. Une évolution future pourrait intégrer des règles d’analyse plus avancées.

Par exemple :

- détection de chute de tension répétitive ;

- détection de surcharge progressive ;

- comparaison entre plusieurs poteaux ;

- localisation approximative d’un défaut ;

- analyse de tendance ;

- détection des déséquilibres fréquents ;

- recommandation de renforcement de ligne.

Ces fonctions permettraient au système de passer d’un simple outil d’affichage à un outil d’aide à la décision.

## 14.9. Déploiement pilote limité

Avant toute généralisation, une étape réaliste serait de réaliser un déploiement pilote limité.

Ce pilote pourrait concerner :

- une seule cabine ;

- quelques départs BT ;

- quelques poteaux stratégiques ;

- un nombre réduit de boîtiers ;

- une zone bien identifiée.

L’objectif serait de vérifier le comportement du système en conditions réelles, sans chercher directement une couverture complète de la ville.

## 14.10. Validation électrique et sécurité terrain

Toute installation réelle sur un réseau électrique doit respecter des règles strictes de sécurité. Avant un déploiement terrain, il faudrait donc effectuer une validation technique.

Cette validation devrait concerner :

- l’isolation électrique ;

- la protection des capteurs ;

- la sécurité du coffret ;

- la résistance aux intempéries ;

- les distances de sécurité ;

- la conformité du matériel ;

- les procédures d’installation ;

- la maintenance.

Cette étape est indispensable pour passer d’un prototype académique à une solution exploitable.

## 14.11. Synthèse des perspectives

| Axe d’évolution | Objectif |
| --- | --- |
| Capteurs réels | Remplacer les valeurs simulées par des mesures terrain |
| Microcontrôleur adapté | Passer vers ESP32 ou matériel industriel |
| Communication longue portée | Relier plusieurs boîtiers sans USB |
| Base de données robuste | Gérer plus de nœuds et plus d’historique |
| Sécurité | Protéger l’accès et les commandes |
| Journal SCADA persistant | Garder une trace complète des événements |
| Analyse intelligente | Détecter les tendances et anomalies complexes |
| Pilote terrain | Tester le système dans une zone réelle |
| Validation électrique | Assurer la sécurité avant déploiement |

## 14.12. Conclusion des perspectives

Les perspectives montrent que SuperVolt peut évoluer progressivement. Le prototype actuel démontre une base fonctionnelle. Les étapes futures permettront d’améliorer la fiabilité, la précision des mesures, la sécurité et l’adaptation au terrain.

L’évolution doit rester progressive. Il est préférable de commencer par un pilote limité, bien maîtrisé, avant d’envisager une supervision à grande échelle.

# 15. Conclusion générale

Le projet SuperVolt a été conçu pour répondre à un problème réel : le manque de visibilité sur le réseau électrique basse tension. Dans plusieurs situations, les anomalies comme les chutes de tension, les surcharges ou les coupures sont détectées tardivement, souvent après une plainte des abonnés ou un déplacement des techniciens. Cette situation rend l’exploitation du réseau plus difficile et limite la capacité de prise de décision.

Face à ce constat, le projet propose un prototype de supervision intelligente capable de collecter une mesure, de la transmettre, de l’analyser, de la stocker et de l’afficher sur un dashboard. Le système montre également la possibilité d’envoyer une commande de délestage ou de rétablissement vers un relais de maquette.

La réalisation du nœud NODE_LUB_001 permet de démontrer concrètement le fonctionnement de la chaîne de supervision. Grâce à l’Arduino UNO, au potentiomètre, à la photoresistance et au relais, le prototype présente une partie matérielle simple mais fonctionnelle. Cette partie est reliée à une gateway Python, à une communication MQTT, à un backend FastAPI, à une base SQLite et à une interface React Leaflet.

Le projet démontre donc une chaîne complète :

Mesure → Transmission → Traitement → Stockage → Visualisation → Commande

En plus du prototype réel, la Vision ville permet de montrer comment le système pourrait évoluer vers une supervision plus large. Elle représente plusieurs cabines, quatre départs BT par cabine et plusieurs poteaux stratégiques. Elle permet aussi de simuler la chute de tension, le déséquilibre de phase, les états du réseau et le journal SCADA.

Il est important de rappeler que SuperVolt reste un prototype académique. Il ne constitue pas encore un système industriel complet. Il ne surveille pas les maisons individuellement, ne remplace pas les compteurs intelligents et n’est pas encore déployé sur plusieurs poteaux réels. Cette transparence permet de présenter le projet de manière honnête et crédible.

Malgré ces limites, le projet atteint son objectif principal : montrer qu’il est possible de concevoir une base de supervision du réseau basse tension avec des moyens accessibles. Le prototype relie l’électronique embarquée, la communication réseau, le backend, la base de données et le dashboard dans une seule architecture fonctionnelle.

Sur le plan pédagogique, le projet a permis de mobiliser plusieurs compétences :

- électronique embarquée ;

- programmation Arduino ;

- communication série ;

- MQTT ;

- développement backend ;

- base de données ;

- WebSocket ;

- frontend React ;

- cartographie Leaflet ;

- tests d’intégration ;

- documentation technique.

SuperVolt montre ainsi qu’un problème d’électrotechnique peut être abordé avec des outils informatiques modernes. Le projet établit un lien entre le terrain, les données et la prise de décision.

En conclusion, SuperVolt constitue une première étape vers une supervision plus intelligente du réseau basse tension. Le prototype est limité, mais il est cohérent, démontrable et extensible. Avec des capteurs réels, une communication longue portée, une base de données plus robuste et une validation électrique sérieuse, il pourrait évoluer vers une solution plus complète d’aide à l’exploitation du réseau.